| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Reinigen asbestbelasteter Räume | Stand: April 2026 B261 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Gesundheitsgefährdende mineralische Stäube und Asbest beim Reinigen potenziell asbestkontaminierter Baustellen mit Kontamination aus asbesthaltigen Wand- oder Deckenbeschichtungen |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Beschichtungen wie Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber können beim Bearbeiten mineralische Stäube, Quarzstaub und Asbestfasern freisetzen. Diese Stäube können sehr lange in der Luft verbleiben. Einatmen dieser Stäube kann zu Erkrankungen der Lunge und Atemwege führen. ‒ Mögliche Erkrankungen sind: Lungenemphysem, Silikose, Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom und COPD. Beim Reinigen können abgelagerte Stäube aufgewirbelt werden |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
| Asbestfasern! | ‒ Einhausung des Arbeitsbereiches und kennzeichnen mit: „Zutritt verboten, Asbestfasern!“ bleibt beim Reinigen stehen und wird als letztes abgesaugt und feucht gewischt. ‒ Luftreiniger nach Herstellervorgaben einsetzen und bis zum Ende der Reinigung laufen lassen. ‒ Atemschutz, mindestens partikelfiltrierende Halbmaske mit P2-Filter tragen. (entfällt bei Bohren nach BT 30). ‒ Bauschutt vorsichtig möglichst staubarm in passende Säcke (BigBags) legen. Diese vorsichtig staubdicht schließen. ‒ Staubablagerungen unter Einsatz des bei der Tätigkeit verwendeten Entstaubers absaugen. Bei Ansprechen der Warneinrichtung des Entstaubers ist die Arbeit zu unterbrechen und die Ursache der Störung gemäß Bedienungsanleitung zu beseitigen. Ursachen können sein: z. B. zugesetzte Filter oder überfüllte Staubbehälter. ‒ Reinigen von Filter und Entnahme von Staubbeutel nur im eingehausten Bereich bei laufendem Luftreiniger. ‒ Ausführende Mitarbeiter müssen unterwiesen sein. ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken. ‒ Freimessung vor Auflösen der Einhausung (sofern nicht ausschließlich emissionsarme Verfahren im Sinne von TRGS 519 angewendet wurden). ‒ Wahrnehmen der regelmäßigen arbeitsmedizinischen Pflichtvorsorge. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Arbeiten sofort einstellen. Mängel an Maschinen und Geräten dem/der Vorgesetzten melden. |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Ärztin oder Arzt verständigen. ‒ Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen. ‒ Bei anhaltenden Problemen: Augenärztin oder Augenarzt aufsuchen! ‒ Nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit Wasser reinigen. ‒ Nach Einatmen: Frischluft! ‒ Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Ersthelfer Notruf |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Asbesthaltige Materialien und Baustoffe, kontaminierte Kleinteile, Befestigungen, Staubsaugerinhalte, u. a. Abfälle direkt am Entstehungsort in PE-Säcke oder Big-Bags sammeln und verpacken. Staubentwicklung dabei geringhalten. Produktreste/Abfälle ggf. befeuchten. Abfall mit Aufkleber kennzeichnen: „Achtung, enthält Asbest!“ |  |  |  |