| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Reinigen asbestfreier Räume | Stand: April 2026 B262 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Gesundheitsgefährdende mineralische Stäube beim Reinigen asbestfreier Baustellen |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Bei Tätigkeiten an Mauerwerken, Decken und Böden können beim Bearbeiten mineralische Stäube und Quarzstaub freisetzen. Diese Stäube können sehr lange in der Luft verbleiben. Einatmen dieser Stäube kann zu Erkrankungen der Lunge und Atemwege führen. Beim Reinigen können abgelagerte Stäube aufgewirbelt werden. ‒ Mögliche Erkrankungen sind: Lungenemphysem, Silikose, Lungenkrebs und COPD. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Wenn vorhanden, Luftreiniger nach Herstellervorgaben einsetzen und bis zum Ende der Reinigung laufen lassen. ‒ Atemschutz, mindestens partikelfiltrierende Halbmaske mit P2-Filter tragen. Ausnahme: Reinigungstätigkeit nach Bohren: kein Atemschutz erforderlich. ‒ Bauschutt vorsichtig möglichst staubarm in Müllbehälter legen. Diese staubdicht schließen. ‒ Staubablagerungen mit Industriestaubsauger oder Entstauber aus dem zuvor verwendeten abgestimmten System absaugen. Bei Ansprechen der Warneinrichtung ist die Arbeit zu unterbrechen und die Ursache der Störung gemäß Bedienungs-anleitung zu beseitigen. Ursachen können sein: z. B. zugesetzte Filter oder überfüllte Staubbehälter. ‒ Ausführende Mitarbeiter müssen unterwiesen sein. ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken. ‒ Reinigen von Filter und Entnahme von Staubbeutel nach Herstellervorgaben. ‒ Wahrnehmen der regelmäßigen arbeitsmedizinischen Pflichtvorsorge Quarzstaub. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Arbeiten sofort einstellen. Mängel an Maschinen und Geräten dem/der Vorgesetzten melden. |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Ärztin oder Arzt verständigen. ‒ Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen. ‒ Bei anhaltenden Problemen: Augenärztin oder Augenarzt aufsuchen! ‒ Nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit Wasser reinigen. ‒ Nach Einatmen: Frischluft! ‒ Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Ersthelfer Notruf |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Abfälle als Bauschutt entsorgen. |  |  |  |