| Firma: Arbeitsbereich: Kundendienst/Werkstatt Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucker, Kopierer, Faxgeräte Tätigkeit: Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten | Stand: B037 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Tonerstaub |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  | Reizung von Augen, Haut und Atemwegen möglich beim Aufwirbeln von Tonerstaub; Sensibilisierende Wirkung möglich Tonerstaub ist brennbar |  |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Sofern möglich, Wartungsarbeiten in einem abgetrennten Raum durchführen – Beim Arbeiten am geöffneten Gerät die bereitgestellten Einweghandschuhe tragen, Hautkontakt vermeiden – – Gerät oder Geräteteile nicht abblasen, Staubaufwirbelungen unbedingt vermeiden! – Beim Arbeiten am Gerät nicht rauchen, essen oder trinken – Zündquellen (Feuerzeug, Zigarettenglut etc.) fernhalten! – Industriestaubsauger (Staubklasse „H“) zum Absaugen von Tonerstaub benutzen |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Verschütteten Tonerstaub mit Industriestaubsauger (Staubklasse „H“) aufsaugen. Eventuell mit feuchtem Tuch und Spülmittel nachwischen (Einweghandschuhe benutzen) Im Brandfall: Vorhandenen Feuerlöscher benutzen |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | – Hautkontakt: Gründlich mit Wasser und Seife reinigen. – Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser ausspülen, ggf. Augenarzt aufsuchen – Inhalation von Tonerstaub: Frischluft, ggf. Arzt aufsuchen. – Sicherheitsdatenblatt des Toners zum Arzt mitnehmen |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Verbrauchte Tonerkassetten, Resttonerbehälter, Wischtücher und Handschuhe vorsichtig in dafür vorgesehene Plastikbeutel verbringen, verschließen und bei Herrn/Frau ,Tel. zur Entsorgung abgeben. |  |  |  |  |