| Firma: Arbeitsbereich: Kundendienst/Werkstatt Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Drucker, Kopierer, Faxgeräte Tätigkeit: Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten | Stand: B037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Tonerstaub |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Reizung von Augen, Haut und Atemwegen möglich beim Aufwirbeln von Tonerstaub; Sensibilisierende Wirkung möglich Tonerstaub ist brennbar |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Sofern möglich, Wartungsarbeiten in einem abgetrennten Raum durchführen ‒ Beim Arbeiten am geöffneten Gerät die bereitgestellten Einweghandschuhe tragen, Hautkontakt vermeiden ‒ Gerät oder Geräteteile nicht abblasen, Staubaufwirbelungen unbedingt vermeiden! ‒ Beim Arbeiten am Gerät nicht rauchen, essen oder trinken ‒ Zündquellen (Feuerzeug, Zigarettenglut etc.) fernhalten! ‒ Industriestaubsauger (Staubklasse „H“) zum Absaugen von Tonerstaub benutzen |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Verschütteten Tonerstaub mit Industriestaubsauger (Staubklasse „H“) aufsaugen. Eventuell mit feuchtem Tuch und Spülmittel nachwischen (Einweghandschuhe benutzen) Im Brandfall: Vorhandenen Feuerlöscher benutzen Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Hautkontakt: Gründlich mit Wasser und Seife reinigen. ‒ Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser ausspülen, ggf. Augenarzt aufsuchen ‒ Inhalation von Tonerstaub: Frischluft, ggf. Arzt aufsuchen. ‒ Sicherheitsdatenblatt des Toners zum Arzt mitnehmen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Verbrauchte Tonerkassetten, Resttonerbehälter, Wischtücher und Handschuhe vorsichtig in dafür vorgesehene Plastikbeutel verbringen, verschließen und bei Herrn/Frau ,Tel. zur Entsorgung abgeben. Datum: Unterschrift: |  |  |  |