| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Bedienen von Faltautomaten | Stand: B233 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Tätigkeiten an Faltautomaten für Kleinteile / für schmale Flachwäsche |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Einzug und Quetschungen von Fingern oder Händen ‒ Aufwickeln von Haaren an Umlenkwalzen und Förderbändern |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Handschutzeinrichtungen immer zu Schichtbeginn gefahrlos selbst auf Funktion prüfen. ‒ Keine Ringe, lange Ketten, Schals, Tücher oder offene lange Haare tragen. ‒ Nicht nachgreifen, wenn ein Wäschestück falsch eingelegt oder gefaltet wird. ‒ Nicht in doppellagige Wäschestücke greifen. ‒ Bei Wartungsarbeiten mit mehreren Personen, z. B. beim Wechseln von Gurten, auf eindeutige Absprachen achten. Vor dem Einschalten zum Probelauf kontrollieren, dass sich niemand im Gefahrbereich aufhält. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Faltmaschine ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern. ‒ Verklemmte Wäschestücke nicht bei laufender Faltmaschine entfernen, zuerst die Maschine ausschalten. ‒ Häufigere Störungen melden, damit das Instandhaltungspersonal abhelfen kann. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Faltmaschine ausschalten (durch Drücken des Not-Halts). ‒ Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. ‒ Erste Hilfe leisten und Rettung einleiten Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal. Vor Reparaturen ● Faltautomaten mittels Hauptschalter ausschalten, ● Vorhängeschloss als Sicherung gegen Wiedereinschalten in den Hauptschalter ● einhängen. ● Maschinen mit Pneumatik von der Druckluftversorgung trennen und entlüften ● Absinkende Maschinenteile ggf. abstützen – Hinweise in der Betriebsanleitung. |  |  |  |  |