| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Fleckentfernungsplatz Tätigkeit: Endkontrolle | Stand: B059B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Kohlenwasserstoffhaltiges Detachiermittel KWL, Flammpunkt bis 60 °C |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Flüssigkeit und Dampf entzündbar - Bei Kontakt mit Zündquellen Brand- und Explosionsgefahr - Entfettet die Haut, Gefahr der Ekzembildung - Kann beim Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Von Zündquellen fernhalten; absolutes Rauchverbot - Nur an explosionsgeschütztem Arbeitsplatz anwenden - Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten - Hautkontakt vermeiden - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Im Brandfall mit Trockenlöschmittel, Kohlensäure oder Schaum löschen - Nach Verschütten mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Benetzte Kleidung sofort ausziehen - Nach Einatmen konzentrierter Dämpfe oder Aerosole für Frischluft sorgen, Transport zum Arzt - Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser spülen; Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Kohlenwasserstoffhaltige Abfälle in feuersicheren, geschlossenen Behältern verwahren und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen |  |  |  |  |