| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Fleckentfernungsplatz Tätigkeit: Fleckentfernen Endkontrolle | Stand: B060 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Flusssäure bis 10% (Rostfleckenentferner) |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Verursacht schwere Verätzungen und schwere Augenschäden - Lebensgefahr beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut - Verursacht schlecht heilende, schmerzhafte Wunden - Greift Glas und viele Metalle an |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Säurebeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille mit Seitenschutz tragen - Vor Beginn der Detachierarbeiten Absaugung einschalten; Absauggitter freihalten - Gefäß stets verschlossen halten - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren - Unter Verschluss oder nur für fachkundige und zuverlässige Personen zugänglich aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Auslaufen/Verschütten kleinerer Mengen mit Aufschlämmung von Calcium-hydroxid neutralisieren und mit saugfähigem Material (z.B. Kieselgur) aufnehmen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Einatmen von Dämpfen an Frischluft bringen - Benetzte Kleidung sofort entfernen - Bei Hautkontakt sofort sehr gründlich mit fließendem Wasser spülen. Anschließend auf die betroffene Stelle Calciumgluconatgel auftragen und in die Haut einmassieren. Zwischendurch mit Wasser abspülen und erneut Calciumgluconatgel auftragen. Nach Schmerzfreiheit Fortsetzen der Massagen mit dem Gel für weitere 15 Minuten. Hautarzt aufsuchen. - Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid mind. 15 Min. spülen und sofort Augenarzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Kleine Restmengen in beständigen Behältern sammeln und ordnungsgemäß entsorgen |  |  |  |  |