| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Wäscherei Tätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand: B069 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Chlorbleichlauge Natriumhypochlorit-Lösung (> 10% akt. Chlor) |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden - Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase (Chlorgas) - Kann Brand fördernd wirken - Sehr giftig für Wasserorganismen |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Beim Arbeiten mit Natriumhypochlorit-Lösung dichtsitzende Schutzbrille/ Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm, Stiefel und Schürze tragen - Zutrittsverbot für Unbefugte/Rauchverbot - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Ausgelaufenes Natriumhypochlorit mit viel Wasser wegspülen, ständig frische Luft zuführen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Benetzte Kleidung sofort entfernen - Benetzte Hautstellen mit Wasser und Seife reinigen - Augen unter fließendem Wasser mehrere Minuten spülen - Arzt verständigen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen |  |  |  |  |