| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Wäscherei Tätigkeit: Waschmitteldosierung | Stand: B074 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Peroxyessigsäurehaltiges Bleich- und Desinfektionsmittel % (wässrige Lösung von Wasserstoffperoxyd, Peroxyessigsäure und Essigsäure) |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Verursacht schwere Ätzungen der Haut und schwere Augenschäden - Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Hautkontakt und Verschlucken - Bei Kontakt mit leichtbrennbaren Materialien Brandgefahr - Zersetzung (Sauerstoffentwicklung) bei Kontakt mit Schwermetallsalzen (Rost) - Sehr giftig für Wasserorganismen |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und dichtanliegende Schutzbrille mit Seitenschutz tragen - Anwesenheit metallischer Fremdkörper unbedingt vermeiden - Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Im Brandfall: Löschmittel Wasser Kein Löschpulver oder Schaum verwenden Feuerwehr: - Bei Auftreten von Dämpfen Gefahrenbereich sofort verlassen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Einatmen Frischluft zuführen; nach massivem Kontakt mit Dämpfen muss in jedem Fall ein Arzt aufgesucht werden - Benetzte Kleidung sofort entfernen - Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen - Bei Augenkontakt mind. 10 Minuten mit fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt spülen - Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Übernimmt , Abfälle nicht in den Ausguss schütten |  |  |  |  |