| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Wäscherei Tätigkeit: Entfernen von Rostflecken | Stand: B094 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Oxalsäure |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Achtung | - Beim Einatmen des Staubes Reizung der Schleimhäute, Kopfschmerzen, Übelkeit - Verursacht Nierenschäden und weitere Gesundheitsschäden beim Verschlucken oder bei Aufnahme über die Haut |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Tätigkeiten mit Oxalsäure immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm, tragen - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Unfall oder Brand: Bei Auftreten atembarer Stäube Gefahrenbereich sofort verlassen - Bei Verschütten kleinerer Mengen: Mit viel Wasser wegspülen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Betroffene Haut und Augen mit viel Wasser gründlich spülen - Bei versehentlichem Verschlucken Mund mit Wasser reichlich spülen und sofort ärztliche Hilfe Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Verschütten kleiner Mengen verschmutzte Gegenstände und Fußboden mit viel Wasser reinigen |  |  |  |  |