| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Wäscherei Tätigkeit: Waschmittel dosieren | Stand: B099 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Enzymhaltiges Fleckentfernungsmittel (flüssig) |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen - Verursacht schwere Augenreizung - Verursacht Hautreizungen - Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm tragen - Produkt nicht versprühen (Aerosolbildung verhindern) - Arbeitsplatz und Geräte sauber halten - Nur in Originalgebinden lagern - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Kleine Brände mit CO2- oder Pulverlöscher bzw. mit Wassersprühstrahl löschen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Verschlucken: Spülung der Mundhöhle, Trinken von viel Wasser, Arzt konsultieren - Bei Berührung mit den Augen: 10 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Arzt aufsuchen - Bei Hautkontakt mit Seife waschen und mit viel fließendem Wasser spülen - Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Kleine Portionen mit viel Wasser wegspülen. Nicht antrocknen lassen, um Staubentwicklung zu vermeiden |  |  |  |  |