| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Zentrifuge Tätigkeit: | Stand: B124 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| Be- und Entladen von Trommelzentrifugen |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | - Erfasst werden von der sich schnell drehende Trommel - Quetsch- und Scherstellen zwischen Trommel und Ausräumeinrichtung - Wegfliegen des Deckels oder eines anderen Bauteils - Wandern oder Zerknall der Zentrifuge |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - Auf gleichmäßige Beladung achten - Sitz der Verschlüsse von Materialträgern prüfen - Verschlusszustand des Innendeckels prüfen - Beim Anfahren auf ruhigen Lauf achten - Bei Unwuchten abschalten, Beladung verändern, neu anfahren - Trommeldeckel nur im Stillstand öffnen - Bei Zentrifugen mit Ausräumern nicht in die langsam laufende Trommel greifen |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  | - Bei ungewöhnlichen Laufgeräuschen, überlangen Nachlaufzeiten, Versagen der Deckelzuhaltung: Zentrifuge abschalten - Schäden umgehend melden |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | - Zentrifuge ausschalten (Not-Aus). - Erste Hilfe leisten. - Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |
|  | - Deckelzuhaltung oder -verriegelung, insbesondere das zulässige Spiel beim Öffnen regelmäßig prüfen - Sicherheitseinrichtungen einmal jährlich von einer befähigten Person (einem Sachkundigen) prüfen lassen |  |  |  |