| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Muldenmangel Tätigkeit: Bedienen der Mangel | Stand: B135 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| Tätigkeiten an Muldenmangeln |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | - Einzug von Fingern oder Händen - mit Quetschungen und Verbrennungen; - Aufwickeln von Haaren an Umlenkwalzen und Förderbändern |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Handschutzeinrichtungen immer bei Schichtbeginn selbst auf Funktion prüfen. - Keine Ringe, lange Ketten, Schals, Tücher oder offene lange Haare tragen. - Eng anliegende Kleidung tragen. - Nicht nachgreifen beim Eingeben, wenn ein Wäschestück falsch eingezogen wird. - Nicht in doppellagige Wäschestücke greifen. - Vor dem Einschalten des Rückwärtsganges sich überzeugen, dass niemand sich auf der Rückseite im Bereich der Walze aufhält. - Bei Wartungsarbeiten mit mehreren Personen, z. B. beim Mangeltuch wechseln, auf eindeutige Absprachen achten. Vor dem Einschalten der Walze kontrollieren, dass sich niemand im Gefahrbereich aufhält. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | - Mangel ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern - Verklemmte Wäschestücke nicht bei laufender Maschine entfernen, zuerst Mangel abschalten - Nicht bei laufender Maschine zwischen Eingabemaschine und Mangel oder zwischen Mangel und Faltmaschine kriechen - Häufigere Störungen melden, damit das Instandhaltungspersonal abhelfen kann |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Mangel ausschalten (Not-Halt drücken). - Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. - Erste Hilfe leisten, Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal. - Vor Reparaturen - Mangel, Eingabe- und Faltmaschine mittels Hauptschalter ausschalten - Vorhängeschloss als Sicherung gegen Wiedereinschalten einhängen - Maschinen mit Pneumatik von der Druckluftversorgung trennen und entlüften - Absinkende Maschinenteile ggf. abstützen – Hinweise in der Betriebsanleitung. |  |  |  |  |