ds

| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Bedienen von Bügel- puppen und Hosen- toppern | Stand: B232 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |
| Tätigkeiten an Bügelpuppen / Hosentoppern |  |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Quetschung von Fingern oder Händen an Klemmvorrichtungen - Verbrennung an heißen Oberflächen oder am ausströmenden Wasserdampf - Lärmgefährdung durch lautes Ausströmen des Wasserdampfes |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Schutzeinrichtungen wie Reißleinen immer zu Schichtbeginn ohne Selbstgefährdung auf Funktion prüfen. - Keine Ringe, lange Ketten, Schals, Tücher oder offene lange Haare tragen - Im Dämpfprozess nicht mit den Händen an das Wäschestück fassen. - Nach dem Nachbügeln mit dem Handbügeleisen dieses sicher wieder ablegen. - Nur bei vorhandener Lärmgefährdung: Gehörschutz tragen oder vom Betrieb festgelegtes Zeitintervall in einer Schicht für die Tätigkeitsdauer nicht überschreiten. |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bügelpuppe oder Hosentopper ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern. - Wäschestücke nicht im Dämpfprozess berühren oder entfernen, zuerst die Maschine ausschalten und abkühlen lassen. - Häufigere Störungen melden, damit das Instandhaltungspersonal abhelfen kann. |  |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bügelpuppe oder Hosentopper ausschalten (durch Drücken des Not-Halts). - Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. - Erste Hilfe leisten und Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal. Vor Reparaturen - Faltautomaten mittels Hauptschalter ausschalten und Abkühlzeitintervall einhalten, - Vorhängeschloss als Sicherung gegen Wiedereinschalten in den Hauptschalter einhängen. - Maschinen mit Pneumatik von der Druckluftversorgung trennen und entlüften. - Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten. - Vor Übergabe an Bedienpersonal einwandfreie Funktion durch Probelauf absichern. |  |  |  |  |  |