ds

| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Bedienen von Faltautomaten | Stand: B233 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |
| Tätigkeiten an Faltautomaten für Kleinteile / für schmale Flachwäsche |  |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Einzug und Quetschungen von Fingern oder Händen - Aufwickeln von Haaren an Umlenkwalzen und Förderbändern |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Handschutzeinrichtungen immer zu Schichtbeginn gefahrlos selbst auf Funktion prüfen. - Keine Ringe, lange Ketten, Schals, Tücher oder offene lange Haare tragen. - Nicht nachgreifen, wenn ein Wäschestück falsch eingelegt oder gefaltet wird. - Nicht in doppellagige Wäschestücke greifen. - Bei Wartungsarbeiten mit mehreren Personen, z. B. beim Wechseln von Gurten, auf eindeutige Absprachen achten. Vor dem Einschalten zum Probelauf kontrollieren, dass sich niemand im Gefahrbereich aufhält. |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | - Faltmaschine ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern. - Verklemmte Wäschestücke nicht bei laufender Faltmaschine entfernen, zuerst die Maschine ausschalten. - Häufigere Störungen melden, damit das Instandhaltungspersonal abhelfen kann. |  |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | - Faltmaschine ausschalten (durch Drücken des Not-Halts). - Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. - Erste Hilfe leisten und Rettung einleiten Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal. Vor Reparaturen - Faltautomaten mittels Hauptschalter ausschalten, - Vorhängeschloss als Sicherung gegen Wiedereinschalten in den Hauptschalter - einhängen. - Maschinen mit Pneumatik von der Druckluftversorgung trennen und entlüften - Absinkende Maschinenteile ggf. abstützen – Hinweise in der Betriebsanleitung. |  |  |  |  |  |