| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Zentrifuge Tätigkeit: | Stand: B124 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Be- und Entladen von Trommelzentrifugen |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Erfasst werden von der sich schnell drehende Trommel ‒ Quetsch- und Scherstellen zwischen Trommel und Ausräumeinrichtung ‒ Wegfliegen des Deckels oder eines anderen Bauteils ‒ Wandern oder Zerknall der Zentrifuge |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Auf gleichmäßige Beladung achten ‒ Sitz der Verschlüsse von Materialträgern prüfen ‒ Verschlusszustand des Innendeckels prüfen ‒ Beim Anfahren auf ruhigen Lauf achten ‒ Bei Unwuchten abschalten, Beladung verändern, neu anfahren ‒ Trommeldeckel nur im Stillstand öffnen ‒ Bei Zentrifugen mit Ausräumern nicht in die langsam laufende Trommel greifen |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei ungewöhnlichen Laufgeräuschen, überlangen Nachlaufzeiten, Versagen der Deckelzuhaltung: Zentrifuge abschalten ‒ Schäden umgehend melden |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Zentrifuge ausschalten (Not-Aus). ‒ Erste Hilfe leisten. ‒ Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Deckelzuhaltung oder -verriegelung, insbesondere das zulässige Spiel beim Öffnen regelmäßig prüfen ‒ Sicherheitseinrichtungen einmal jährlich von einer befähigten Person (einem Sachkundigen) prüfen lassen |  |  |  |  |