| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Bedienen von Bügelpuppen und Hosentoppern | Stand: B232 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Tätigkeiten an Bügelpuppen / Hosentoppern |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Quetschung von Fingern oder Händen an Klemmvorrichtungen ‒ Verbrennung an heißen Oberflächen oder am ausströmenden Wasserdampf ‒ Lärmgefährdung durch lautes Ausströmen des Wasserdampfes |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Schutzeinrichtungen wie Reißleinen immer zu Schichtbeginn ohne Selbstgefährdung auf Funktion prüfen. ‒ Keine Ringe, lange Ketten, Schals, Tücher oder offene lange Haare tragen ‒ Im Dämpfprozess nicht mit den Händen an das Wäschestück fassen. ‒ Nach dem Nachbügeln mit dem Handbügeleisen dieses sicher wieder ablegen. ‒ Nur bei vorhandener Lärmgefährdung: Gehörschutz tragen oder vom Betrieb festgelegtes Zeitintervall in einer Schicht für die Tätigkeitsdauer nicht überschreiten. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Bügelpuppe oder Hosentopper ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern. ‒ Wäschestücke nicht im Dämpfprozess berühren oder entfernen, zuerst die Maschine ausschalten und abkühlen lassen. ‒ Häufigere Störungen melden, damit das Instandhaltungspersonal abhelfen kann. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Bügelpuppe oder Hosentopper ausschalten (durch Drücken des Not-Halts). ‒ Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. ‒ Erste Hilfe leisten und Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal. Vor Reparaturen ● Faltautomaten mittels Hauptschalter ausschalten und Abkühlzeitintervall einhalten, ● Vorhängeschloss als Sicherung gegen Wiedereinschalten in den Hauptschalter einhängen. ● Maschinen mit Pneumatik von der Druckluftversorgung trennen und entlüften. ● Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten. ● Vor Übergabe an Bedienpersonal einwandfreie Funktion durch Probelauf absichern. |  |  |  |  |