| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Wäscherei Tätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand: B069 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Chlorbleichlauge Natriumhypochlorit-Lösung (> 10% akt. Chlor) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden ‒ Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase (Chlorgas) ‒ Kann Brand fördernd wirken ‒ Sehr giftig für Wasserorganismen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Beim Arbeiten mit Natriumhypochlorit-Lösung dichtsitzende Schutzbrille/ Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm, Stiefel und Schürze tragen ‒ Zutrittsverbot für Unbefugte/Rauchverbot ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Ausgelaufenes Natriumhypochlorit mit viel Wasser wegspülen, ständig frische Luft zuführen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Benetzte Kleidung sofort entfernen ‒ Benetzte Hautstellen mit Wasser und Seife reinigen ‒ Augen unter fließendem Wasser mehrere Minuten spülen ‒ Arzt verständigen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |