| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Chemischreinigungs- maschine Tätigkeit: Be- und Entladen | Stand: B072B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Kohlenwasserstofflösemittel (KWL) Flammpunkt bis 60 °C |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Flüssigkeit und Dampf entzündbar ‒ Bei Kontakt mit Zündquellen Brand- und Explosionsgefahr ‒ Entfettet die Haut, Gefahr der Ekzembildung ‒ Kann beim Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Von Zündquellen fernhalten; absolutes Rauchverbot ‒ Beim Be- und Entladen nicht in die Trommel hineinbeugen ‒ Hautkontakt vermeiden, bei direktem Lösemittelkontakt Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk (NBR) tragen ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Im Brandfall mit Trockenlöschmittel, Kohlensäure oder Schaum löschen ‒ Nach Verschütten mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen ‒ Bei Auslaufen kleiner KWL-Mengen Durchlüftung des Betriebsraums so weit wie möglich erhöhen ‒ Bei Auslaufen größerer, heißer KWL-Mengen sofort den Raum verlassen; Feuerwehr verständigen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Benetzte Kleidung wechseln und gründlich reinigen ‒ Nach Einatmen konzentrierter Dämpfe für Frischluft sorgen ‒ Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser spülen; Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Kohlenwasserstoffhaltige Abfälle in feuersicheren, geschlossenen Behältern verwahren und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |