| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Chemischreinigungs- maschine Tätigkeit: Be- und Entladen | Stand: B050 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Perchlorethylen (Per) Tetrachlorethen |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | ‒ Per steht im Verdacht Krebs zu erzeugen ‒ Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken ‒ Reizung der Schleimhäute von Augen und Atemwegen durch die Dämpfe ‒ Leber-, Nieren- und Nervenschäden bei chronischem Kontakt ‒ Per entfettet die Haut und macht sie spröde (Gefahr der Ekzembildung) ‒ Per zersetzt sich in Glut und Flammen unter Bildung giftiger Gase (Phosgen!) |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Kontakt mit flüssigem Per vermeiden (Hautschutz vor und nach der Arbeit verwenden!) ‒ Keine offenen Flammen, Rauchverbot im Arbeitsbereich ‒ Per enthaltende Behälter dicht verschließen und an hitzegeschütztem Ort aufbewahren ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren ‒ Trocknungszeitraum für die Ware nicht unterschreiten, nicht in die Trommel beugen ‒ Nachfüllen von Per sowie Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur mit Schutzkleidung (Schutzhandschuhe aus Viton oder Nitrilkautschuk, Kastenbrille), falls erforderlich Atemschutz (Filtereinsatz: Kennfarbe braun) verwenden ‒ Destillierblase nur in trockenem und vollkommen erkaltetem Zustand ausräumen |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Laufen größere Mengen Per aus oder wird heißes Per bzw. Per-Dampf frei, ist der Raum sofort zu verlassen und die Feuerwehr zu benachrichtigen ‒ Treten an der Maschine Undichtigkeiten (Lösemittelgeruch!) oder andere Betriebs- störungen auf, sofort Frau/Herrn (Telefon ) benachrichtigen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Beim Einatmen größerer Mengen Per Verletzten an die frische Luft bringen, mit Lösemittel benetzte Kleidungsstücke entfernen, betroffene Hautstellen mit Wasser abwaschen, bei Atemstillstand Atemspende. Transport zum Arzt oder ins Krankenhaus in stabiler Seitenlage ‒ Bei Spritzern in die Augen ausgiebig mit Wasser spülen, Augenarzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Perhaltige Abfälle, Kontaktwasser, Destillierrückstände und gebrauchte Filter nur in vorgesehenen Behältern sammeln ‒ Behälter dicht verschließen und zum Sondermüll – keinesfalls zum Hausmüll – geben! Datum: Unterschrift: |  |  |  |