| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Wäscherei Tätigkeit: Entfernen von Rostflecken | Stand: B094 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Oxalsäure |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | ‒ Beim Einatmen des Staubes Reizung der Schleimhäute, Kopfschmerzen, Übelkeit ‒ Verursacht Nierenschäden und weitere Gesundheitsschäden beim Verschlucken oder bei Aufnahme über die Haut |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Tätigkeiten mit Oxalsäure immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm, tragen ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Unfall oder Brand: Bei Auftreten atembarer Stäube Gefahrenbereich sofort verlassen ‒ Bei Verschütten kleinerer Mengen: Mit viel Wasser wegspülen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Betroffene Haut und Augen mit viel Wasser gründlich spülen ‒ Bei versehentlichem Verschlucken Mund mit Wasser reichlich spülen und sofort ärztliche Hilfe Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Nach Verschütten kleiner Mengen verschmutzte Gegenstände und Fußboden mit viel Wasser reinigen Datum: Unterschrift: |  |  |  |