| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Fleckentfernungsplatz Tätigkeit: Endkontrolle | Stand: B059A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Kohlenwasserstoffhaltiges Detachiermittel ### KWL, Flammpunkt über 60 °C |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Bei Kontakt mit Zündquellen Brand- und Explosionsgefahr ‒ Entfettet die Haut, Gefahr der Ekzembildung ‒ Kann beim Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Von Zündquellen fernhalten; absolutes Rauchverbot ‒ Nur an explosionsgeschütztem Arbeitsplatz anwenden ‒ Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten ‒ Hautkontakt vermeiden ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Im Brandfall mit Trockenlöschmittel, Kohlensäure oder Schaum löschen ‒ Nach Verschütten mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Benetzte Kleidung sofort ausziehen ‒ Nach Einatmen konzentrierter Dämpfe oder Aerosole für Frischluft sorgen, Transport zum Arzt ‒ Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser spülen; Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Kohlenwasserstoffhaltige Abfälle in feuersicheren, geschlossenen Behältern verwahren und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |