| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Bügelpresse Tätigkeit: Bedienen | Stand: B101 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Tätigkeiten an Bügelpressen (auch Fixier- oder Patchpressen) |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | Stoßen und Quetschen von Fingern oder Händen mit Verbrennungen bzw. Verbrühungen |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Handschutzeinrichtungen immer bei Schichtbeginn selbst auf Funktion prüfen. ‒ Nicht Ringe, Schmuckstücke, lange Halsketten oder offene lange Haare tragen. ‒ Nicht zwischen die Arbeitsflächen greifen, ‒ Nicht nachgreifen, wenn ein Wäschestück Falten gezogen hat, und ‒ nicht zum Spannen oder Richten in mehrlagige Wäschestücke greifen. ‒ Bügelpresse mit Handfolgeschaltung darf jeweils nur eine Person betätigen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Presse stillsetzen, gegen Wiedereinschalten sichern ‒ Wäschestücke nicht bei sich öffnenden Arbeitsplatten entnehmen ‒ Häufigere Störungen melden, damit das Instandhaltungspersonal abhelfen kann. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Presse ausschalten (NOT-HALT). ‒ Verletzten befreien. ‒ Brand- bzw. Brühverletzungen mit sauberem kaltem Wasser spülen. ‒ Erste Hilfe leisten, Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal. ‒ Vor Reparaturen ● Hauptschalter ausschalten ● Vorhängeschloss als Sicherung gegen Wiedereinschalten einhängen ● ggf. Steckverbindung trennen und kenntlich machen ● Maschinen mit Pneumatik von der Druckluftversorgung trennen und entlüften ● absinkende Maschinenteile ggf. abstützen – Hinweise in der Betriebsanleitung |  |  |  |  |