| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Muldenmangel Tätigkeit: Bedienen der Mangel | Stand: B135 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Tätigkeiten an Muldenmangeln |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Einzug von Fingern oder Händen ‒ mit Quetschungen und Verbrennungen; ‒ Aufwickeln von Haaren an Umlenkwalzen und Förderbändern |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Handschutzeinrichtungen immer bei Schichtbeginn selbst auf Funktion prüfen. ‒ Keine Ringe, lange Ketten, Schals, Tücher oder offene lange Haare tragen. ‒ Enganliegende Kleidung tragen. ‒ Nicht nachgreifen beim Eingeben, wenn ein Wäschestück falsch eingezogen wird. ‒ Nicht in doppellagige Wäschestücke greifen. ‒ Vor dem Einschalten des Rückwärtsganges sich überzeugen, dass niemand sich auf der Rückseite im Bereich der Walze aufhält. ‒ Bei Wartungsarbeiten mit mehreren Personen, z. B. beim Mangeltuch wechseln, auf eindeutige Absprachen achten. Vor dem Einschalten der Walze kontrollieren, dass sich niemand im Gefahrbereich aufhält. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Mangel ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern ‒ Verklemmte Wäschestücke nicht bei laufender Maschine entfernen, zuerst Mangel abschalten ‒ Nicht bei laufender Maschine zwischen Eingabemaschine und Mangel oder zwischen Mangel und Faltmaschine kriechen ‒ Häufigere Störungen melden, damit das Instandhaltungspersonal abhelfen kann |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Mangel ausschalten (Not-Halt drücken). ‒ Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. ‒ Erste Hilfe leisten, Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal. ‒ Vor Reparaturen ● Mangel, Eingabe- und Faltmaschine mittels Hauptschalter ausschalten ● Vorhängeschloss als Sicherung gegen Wiedereinschalten einhängen ● Maschinen mit Pneumatik von der Druckluftversorgung trennen und entlüften ‒ Absinkende Maschinenteile ggf. abstützen – Hinweise in der Betriebsanleitung. |  |  |  |  |