| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Wäscherei Tätigkeit: Waschmitteldosierung | Stand: B074 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Peroxyessigsäurehaltiges Bleich- und Desinfektionsmittel % (wässrige Lösung von Wasserstoffperoxyd, Peroxyessigsäure und Essigsäure) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Verursacht schwere Ätzungen der Haut und schwere Augenschäden ‒ Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Hautkontakt und Verschlucken ‒ Bei Kontakt mit leichtbrennbaren Materialien Brandgefahr ‒ Zersetzung (Sauerstoffentwicklung) bei Kontakt mit Schwermetallsalzen (Rost) ‒ Sehr giftig für Wasserorganismen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und dichtanliegende Schutzbrille mit Seitenschutz tragen ‒ Anwesenheit metallischer Fremdkörper unbedingt vermeiden ‒ Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Im Brandfall: Löschmittel Wasser Kein Löschpulver oder Schaum verwenden Feuerwehr: Bei Auftreten von Dämpfen Gefahrenbereich sofort verlassen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Nach Einatmen Frischluft zuführen; nach massivem Kontakt mit Dämpfen muss in jedem Fall ein Arzt aufgesucht werden ‒ Benetzte Kleidung sofort entfernen ‒ Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen ‒ Bei Augenkontakt mind. 10 Minuten mit fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt spülen ‒ Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Übernimmt , Abfälle nicht in den Ausguss schütten Datum: Unterschrift: |  |  |  |