| Firma: Arbeitsbereich: Elektronikfertigung Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Gießharzplatz mit Abzug Tätigkeit: Vergießen elektronischer Bauteile mittels Dosierhilfe | Stand: B008 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| stryrolhaltiges Gießharz |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Achtung | – Dämpfe sind gesundheitsschädlich und entzündbar; sie sind schwerer als Luft (sinken zu Boden) und können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden – Dämpfe reizen die Augen, Atmungsorgane und die Haut – Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Harz nur mit Dosierhilfe in die Bauteile einfüllen – Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten; Mängel an der Absaugung sofort dem Vorgesetzten melden – Einweghandschuhe und Laborkittel tragen (Ärmel nicht hochkrempeln) – Arbeitsflächen sauber halten; bei starker Verschmutzung neu mit Papier auslegen – Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeits- schluss) Pflege (nach der Arbeit) – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren – Zündquellen fernhalten |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | – Verschüttetes am Arbeitsplatz mit Universalbinder aufnehmen – Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher benutzen; Vorgesetzten informieren Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | – Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser ausspülen (Augendusche) Vorgesetzten informieren; Augenarzt aufsuchen – Mit Harz verschmutzte Hautpartien mit Wasser und Hautreinigungsmittel gründlich reinigen |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | – Mit Harz verschmutztes Papier, Tücher sowie gebrauchten Universalbinder und Einweghandschuhe in selbstschließendes Abfallbehältnis geben – Volle Sammelbehälter abholen lassen, Tel.: |  |  |  |  |