| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GefStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss an die Betriebsverhältnisse angepasst werden. Muster-Text: BG ETEM Arbeitsplatz: Flammspritzen Tätigkeit: Wellen-Oberflächen beschichten | Stand: B243 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| Nitrose Gase (Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid) Gesundheitsschädliche, teils krebserzeugende Stäube |  |  |  |  |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Nitrose Gase können sich bei unzureichender Lüftung im Arbeitsraum sammeln. Nicht brennbares Gas; fördert aber Verbrennung brennbarer Stoffe. Warnung erfolgt durch stechenden Geruch und leichte Reizwirkung. Nitrose Gase sind sehr giftige, teils sauer ätzende Reizgase! Einatmen verursacht Kratzen im Hals, tränende und brennende Augen, Kopfschmerzen und bei höheren Konzentrationen leichte Atemnot, die an frischer Luft zunächst wieder verschwinden kann. Ernste Vergiftungssymptome können sich erst nach mehreren Stunden zeigen! Langzeiteinwirkung geringer Konzentrationen kann die Lungenfunktion beeinträchtigen (Lungenödem). Stäube, die Nickeloxide und Chrom-Vl-Verbindungen enthalten, können Schleimhäute reizen und Krebs erzeugen. Nickelverbindungen (im Metallpulver) können durch Hautkontakt Allergien hervorrufen. Metallstäube sind brennbar. |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Verfahrens- und Anlagenparameter einhalten (siehe Herstelleranleitung) Flammspritzen nur bei eingeschalteter Absaugung Erfassungselemente der Absaugung nah am Werkstück (Auftragszone) positionieren Pulvergebinde geschlossen halten, Staubausbreitung vermeiden Arbeitsbereich regelmäßig mit Sauger reinigen. Nicht kehren! Saugen nur mit Entstauber der Staubklasse H. Nach Arbeitsende Absperrventile und Druckgasflaschen schließen Augenschutz: Schutzbrille der Schutzstufe 4–6 mit Seitenschutz Gesichtsschutz: Schutzschirm bei Gefährdung durch Schmelzmetallspritzer Gehörschutz: Kapselgehörschutz oder Gehörschutzstöpsel Körperschutz: Schwer entflammbare Arbeitskleidung Handschutz: Schutzhandschuhe gegen Hitzeeinwirkung Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Bei Störungen im Arbeitsprozess, Ausfall der Absaugung: Arbeiten abbrechen, Anlage stillsetzen, Absperrventile und Druckgasflaschen schließen, Vorgesetzten informieren Bei Verdacht des Einatmens nitroser Gase Arbeit einstellen, Gaszufuhr sperren, Raum verlassen und für ärztliche Behandlung sorgen. Arbeitsraum gut lüften. Brandbekämpfung mit Feuerlöscher: Pulverlöscher mit Metallbrandpulver (Brandklasse D nach EN 3) Mängel und Schäden durch Fachpersonal beseitigen lassen Notruf: |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Nach Einatmen: Frischluft, bei Verdacht des Einatmens nitroser Gase ist auch bei Beschwerdefreiheit unbedingt ein Arzt/eine Ärztin aufzusuchen! Bei Anzeichen gesundheitlicher Beeinträchtigung (Atembeschwerden, Reizung der Atemwege, Schwindelgefühl, Kopfschmerzen) die Arbeit einstellen, für Frischluftzufuhr sorgen; Vorgesetzten informieren; schnell für ärztliche Behandlung sorgen Bei Verbrennungen: Ersthelfer verständigen und schnell für ärztliche Behandlung sorgen Ersthelfer: Notruf: |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Abfälle in gekennzeichnetem Behälter sammeln Entsorgung durch Tel.: |  |  |  |