| Firma: Arbeitsbereich: Elektronikfertigung Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Gießharzplatz mit Abzug Tätigkeit: Vergießen elektronischer Bauteile mittels Dosierhilfe | Stand: B008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### stryrolhaltiges Gießharz |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | ‒ Dämpfe sind gesundheitsschädlich und entzündbar; sie sind schwerer als Luft (sinken zu Boden) und können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden ‒ Dämpfe reizen die Augen, Atmungsorgane und die Haut ‒ Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Harz nur mit Dosierhilfe in die Bauteile einfüllen ‒ Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten; Mängel an der Absaugung sofort dem Vorgesetzten melden ‒ Einweghandschuhe und Laborkittel tragen (Ärmel nicht hochkrempeln) ‒ Arbeitsflächen sauber halten; bei starker Verschmutzung neu mit Papier auslegen ‒ Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeits- schluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren ‒ Zündquellen fernhalten |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Verschüttetes am Arbeitsplatz mit Universalbinder aufnehmen ‒ Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher benutzen; Vorgesetzten informieren Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser ausspülen (Augendusche) Vorgesetzten informieren; Augenarzt aufsuchen ‒ Mit Harz verschmutzte Hautpartien mit Wasser und Hautreinigungsmittel gründlich reinigen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Mit Harz verschmutztes Papier, Tücher sowie gebrauchten Universalbinder und Einweghandschuhe in selbstschließendes Abfallbehältnis geben ‒ Volle Sammelbehälter abholen lassen, Tel.: Datum: Unterschrift: |  |  |  |