| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Flammspritzen Tätigkeit: Wellen-Oberflächen beschichten | Stand: B243 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Nitrose Gase (Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid) Gesundheitsschädliche, teils krebserzeugende Stäube |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Nitrose Gase können sich bei unzureichender Lüftung im Arbeitsraum sammeln. ‒ Nicht brennbares Gas; fördert aber Verbrennung brennbarer Stoffe. ‒ Warnung erfolgt durchstechenden Geruch und leichte Reizwirkung. ‒ Nitrose Gase sind sehr giftige, teils sauer ätzende Reizgase! ‒ Einatmen verursacht Kratzen im Hals, tränende und brennende Augen, Kopfschmerzen und bei höheren Konzentrationen leichte Atemnot, die an frischer Luft zunächst wieder verschwinden kann. ‒ Ernste Vergiftungssymptome können sich erst nach mehreren Stunden zeigen! ‒ Langzeiteinwirkung geringer Konzentrationen kann die Lungenfunktion beeinträchtigen (Lungenödem). ‒ Stäube, die Nickeloxide und Chrom-Vl-Verbindungen enthalten, können Schleimhäute reizen und Krebs erzeugen. ‒ Nickelverbindungen (im Metallpulver) können durch Hautkontakt Allergien hervorrufen. ‒ Metallstäube sind brennbar. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Verfahrens- und Anlagenparameter einhalten (siehe Herstelleranleitung) ‒ Flammspritzen nur bei eingeschalteter Absaugung ‒ Erfassungselemente der Absaugung nah am Werkstück (Auftragszone) positionieren ‒ Pulvergebinde geschlossen halten, Staubausbreitung vermeiden ‒ Arbeitsbereich regelmäßig mit Sauger reinigen. Nicht kehren! Saugen nur mit Entstauber der Staubklasse H. ‒ Nach Arbeitsende Absperrventile und Druckgasflaschen schließen ‒ Augenschutz: Schutzbrille der Schutzstufe 4–6 mit Seitenschutz ‒ Gesichtsschutz: Schutzschirm bei Gefährdung durch Schmelzmetallspritzer ‒ Gehörschutz: Kapselgehörschutz oder Gehörschutzstöpsel ‒ Körperschutz: Schwer entflammbare Arbeitskleidung ‒ Handschutz: Schutzhandschuhe gegen Hitzeeinwirkung ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Störungen im Arbeitsprozess, Ausfall der Absaugung: Arbeiten abbrechen, Anlage stillsetzen, Absperrventile und Druckgasflaschen schließen, Vorgesetzten informieren ‒ Bei Verdacht des Einatmens nitroser Gase Arbeit einstellen, Gaszufuhr sperren, Raum verlassen und für ärztliche Behandlung sorgen. Arbeitsraum gut lüften. ‒ Brandbekämpfung mit Feuerlöscher: Pulverlöscher mit Metallbrandpulver (Brandklasse D nach EN 3) ‒ Mängel und Schäden durch Fachpersonal beseitigen lassen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Nach Einatmen: Frischluft, bei Verdacht des Einatmens nitroser Gase ist auch bei Beschwerdefreiheit unbedingt ein Arzt/eine Ärztin aufzusuchen! ‒ Bei Anzeichen gesundheitlicher Beeinträchtigung (Atembeschwerden, Reizung der Atemwege, Schwindelgefühl, Kopfschmerzen) die Arbeit einstellen, für Frischluftzufuhr sorgen; Vorgesetzten informieren; schnell für ärztliche Behandlung sorgen ‒ Bei Verbrennungen: Ersthelfer verständigen und schnell für ärztliche Behandlung sorgen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Abfälle in gekennzeichnetem Behälter sammeln Entsorgung durch Tel.: Datum: Unterschrift: |  |  |  |