| Firma: Arbeitsbereich: Elektro- und Elektronikfertigung Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Handlötplatz Tätigkeit: Kolbenlöten von Hand mit bleifreiem Weichlot | Stand: B046 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Bleifreies Weichlot: ### Flussmittel: |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | ‒ Beim Löten entstehen Dämpfe und Rauche, die z. B. Kopfschmerzen, Augenreizungen oder Übelkeit hervorrufen können. ‒ Insbesondere oberhalb der Verarbeitungstemperatur können Feinstäube und durch die thermische Zersetzung der Flussmittel Aldehyde entstehen. ‒ Das Einatmen sowie der Hautkontakt mit dem Flussmittel (Kolophonium) kann sensibilisierend wirken. Die Flussmitteldämpfe können die Augen reizen. ‒ Durch Berühren der Lötspitze oder des Lotes besteht Verbrennungsgefahr. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Verarbeitung nur nach Arbeitsanweisung, d.h. saubere Lötspitzen verwenden, vorgegebene Löttemperatur einstellen. ‒ Nur bei eingeschalteter Absaugung löten. Absaugerfassung dicht an die Lötstelle heranführen. Störungen an der Absaugung sofort dem Vorgesetzten melden. ‒ Berühren des Gesichtes, Mund und Nase mit den Händen bei der Arbeit vermeiden ‒ Hände gründlich waschen insbesondere vor Pausen und bei Arbeitsschluss ‒ Hautschutzmittel benutzen! Schutz vor der Arbeit: Reinigung vor Pausen und bei Arbeitsschluss: Pflege nach der Arbeit: ‒ Arbeitsplatz sauber halten und regelmäßig (täglich) reinigen ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Im Brandfall den vorhandenen Feuerlöscher verwenden, Vorgesetzen informieren Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Mit Flussmittel verschmutzte Hautbereiche mit Wasser und Hautreinigungsmittel reinigen ‒ Bei Kopfschmerzen oder Übelkeit Betroffene an die frische Luft bringen und evtl. Arzt aufsuchen ‒ Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Bei vollem Abfallbehälter: Herr/Frau Tel.-Nr.: verständigen. Datum: Unterschrift: |  |  |  |