| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tränkanlage Tätigkeit: Tränken | Stand: B043 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Tränklack |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | ‒ Dämpfe sind gesundheitsschädlich und entzündbar; sie sind schwerer als Luft (sinken zu Boden) und können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden ‒ Dämpfe reizen Augen, Atmungsorgane und die Haut ‒ Hautkontakt führt zu allergischer Hautschädigung ‒ Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten; Mängel an der Absaugung sofort dem Vorgesetzten melden. ‒ Verspritzen vermeiden. Produktreste von der Haut entfernen. ‒ Schutzhandschuhe tragen. ‒ Gebinde möglichst geschlossen halten. ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren. ‒ Sonstige Zündquellen (Brennerflamme, Schweißarbeiten etc.) fernhalten. ‒ Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) . |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Verschüttetes mit Universalbinder aufnehmen und in Sammelbehälter geben; Schutzhandschuhe tragen. ‒ Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher benutzen . Vorgesetzten informieren. Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augenspüleinrichtung) ausspülen; ‒ Vorgesetzten informieren; Augenarzt aufsuchen. ‒ Verschmutzte Hautpartien mit Reinigungsmittel (s. o.) unter fließendem Wasser reinigen. Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Durchgetränkte Lappen und Bindemittel in Sammelbehälter geben. ‒ Volle Sammelbehälter von , Tel.: abholen lassen. Datum: Unterschrift: |  |  |  |