V

| 1 Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung gem. BetrSichV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B231 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |
| ###### Verwenden von Lithium-Ionen-Batterien (LIB) / Lithium-Ionen-Akkus für die Nutzung in handgeführten Elektrowerkzeugen (Power Tools) |  |  |  |
| Gefährdungen |  |  |  |
| 2 | Brandgefährdung durch den defekten Lithium-Ionen-Akku: Dieser stellt eine potenzielle Zündquelle dar, die sowohl sofort als auch zeitverzögert wirksam werden kann. Ein brennender Lithium-Ionen-Akku lässt sich aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung und seines Gehäuses schwer löschen. Schädigende Einwirkungen auf den Lithium-Ionen-Akku sind z.B.: Mechanische Belastung durch Verformung oder Penetration (z.B. Herunterfallen, Stöße, Quetschung, Vibration) - Thermische Überlastung durch Hitze, Kälte (z.B. starke Wärmeeinstrahlung, Hitzestau) - Elektrische Überlastung durch Kurzschluss der Batteriepole (z.B. durch metallische Kleinteile wie Schrauben, Unterlegscheiben) Mögliche Folge ist ein Ausgasen oder ein Thermal Runaway des Lithium-Ionen-Akkus - Chemische Gefährdung insbesondere bei defekten Lithium-Ionen-Akkus durch den Austritt krebserzeugender, giftiger und sensibilisierender Inhaltstoffe bzw. durch Verbrennungsprodukte - Brand- und Explosionsereignis durch Austritt von brennbarem Gas bzw. Elektrolyt - Splitterwirkung durch umherfliegende Teile - Elektrische Gefährdung durch beschädigtes Ladegerät, Lichtbogengefährdung und beschädigte Zuleitungen |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
| 3 | Lithium-Ionen-Akkus vor mechanischer Belastung (Herunterfallen, Stöße, Quetschungen) schützen. Lithium-Ionen-Akkus vor der Verwendung und vor dem Laden durch Sichtkontrolle auf offensichtliche Beschädigungen kontrollieren, wie z.B. an den Ladekontakten und am Gehäuse. Bedienungsanleitung / Sicherheitsinformationen des Herstellers beachten: Nur vom Hersteller zugelassene Ladegeräte verwenden. Nur vom Hersteller zugelassene Lithium-Ionen-Akkus verwenden. Nur unter Aufsicht laden (Herstellerangaben). Laden des Lithium-Ionen-Akkus nach Herstellerangaben. Ladestationen im brandlastfreien Bereich aufstellen. Zulässigen Temperaturbereich beim Laden, bei der Nutzung und beim Lagern beachten (Herstellerangaben aus Geräteanleitung bzw. Betriebsanweisung): Ladetemperaturbereich von XX°C bis YY°C Nutzungstemperaturbereich von AA°C bis BB°C Lagertemperaturbereich von EE°C bis FF°C - [Temperaturen aus Betriebsanleitung des Herstellers eintragen] Direkte Sonneneinstrahlung und Frostgefahr im Winter vermeiden. Bei nicht im Gerät befindlichen Lithium-Ionen-Akkus die Polkontakte vor Kurzschluss schützen (z.B. Schutzkappe des Herstellers oder im vorgesehenen Aufbewahrungsplatz). |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |
| 4 | Kontakt zu Brandrauch, austretendem Elektrolyt etc. vermeiden. Ladegerät sofort vom Netz trennen. Sind Anzeichen von Deformation bzw. Hitze-, Rauch-, Geruch-, Geräuschentwicklung erkennbar bzw. nach einer mechanischen Einwirkung infolge von Sturz, Schlag oder Quetschung, ist nach den betrieblichen Vorgaben wie folgt vorzugehen: - [Hier sind Informationen vom Hersteller (Bedienungsanleitung u.ä.) einzuholen und Vorgaben vom Unternehmer zu ermitteln und festzulegen.] Mit verfügbarem Feuerlöscher die Brandausbreitung begrenzen. Eigengefährdung beachten! |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |
| 5 | - Erste Hilfe leisten. - Bei geringfügiger Einwirkung von Brandrauch und Kontakt mit austretenden Elektrolyten Arzt aufsuchen. Ersthelfer: Telefon: |  |  |
| ## Instandhaltung / Prüfung / Entsorgung |  |  |  |
| 6 | Keine eigenständigen Reparatur-/Instandsetzungsarbeiten an Lithium-Ionen-Akkus durchführen. Entsorgung als Gefahrgut (ADR Sondervorschrift 661). Herstellervorgaben bezüglich Wartung und Pflege beachten. Elektrische Geräte sind regelmäßig auf ordnungsgemäßen Zustand von einer fachkundigen Person zu prüfen. |  |  |

Anleitung zum Ausfüllen der Betriebsanweisung

Begriffserklärungen

Lithium-Ionen-Akkumulator  Lithium-Ionen-Akku;	Lithium-Ionen-Batterie  LIB

Beim Anpassen dieser Vorlage für Betriebsanweisungen ist folgendes zu beachten:

1

Hier sind Arbeitsbereich, Verantwortliche usw. zu ergänzen.

Anwendungsbereich für Handwerkzeuge wie Trennschleifer, Schlagbohrmaschine, Lithium-Ionen-Akkuschrauber, …

2

Gefährdungen

Durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch von unbeschädigten Betriebsmitteln besteht i. d. R. keine Gefährdung;

diese kommt erst durch eine interne oder externe Beschädigung des Lithium-Ionen-Akkus oder der Ladestation zustande.

3

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Aus den Herstellerangaben, wie Betriebsanleitung, sind die Informationen zu Schutzmaßnahmen und

Verhaltensregeln zu entnehmen und in die Betriebsanweisung einzutragen.

  - Nur vom Hersteller freigegebene Ladegeräte und Ersatz-Lithium-Ionen-Akkus verwenden.

  - Ladetemperaturbereich von XX°C bis YY°C

  - Nutzungstemperaturbereich von AA°C bis BB°C

  - Lagertemperaturbereich von EE°C bis FF°C

  - Die vom Hersteller angegebenen Ladezeiten beachten („erstes“ Aufladen, Erhaltungsladung).

  - Lithium-Ionen-Akku nicht ständig in der Ladestation belassen.

  - Brandrauchmelder im Bereich der Lithium-Ionen-Akkuladestationen vorsehen.

  - Laden der Lithium-Ionen-Akkus an einem festen Platz, auf einer nicht brennbaren Unterlage und Fernhalten von brennbarem Material, z. B. Papier.

Praxistipp: Ein- und Ausschalten der Ladestation über Zeitschaltuhr / Countdown-Timer (angegebene

Ladezeit, Wochenend- und Nachtabschaltung).

4

Verhalten bei Störungen

Der Feuerlöscher ist zur Begrenzung der Brandausbreitung einzusetzen. Ein brennender Lithium-Ionen-Akku lässt sich 
nicht löschen, wenn Sauerstoff aus den Metalloxiden freigesetzt wird.

Personen niemals Brandrauchen oder austretenden Gasen aussetzen  Personenschutz / Eigengefährdung beachten!

Festlegung, was mit dem „beschädigten / auffälligen“ Lithium-Ionen-Akku auf der Baustelle / Betriebsstätte gemacht

werden soll. Hier einige Beispiele:

  - Falls möglich, den Lithium-Ionen-Akku vom Ladegerät bzw. der Maschine entfernen.

  - Ladegerät mit auffälligem Lithium-Ionen-Akku vom Netz trennen.

  - Defekte, beschädigte oder verformte Lithium-Ionen-Akkus feuerfest umhüllen (z. B. von Sand umschlossen im Metalleimer, besser zertifiziertes Behältnis) und diese möglichst im Außenbereich aufbewahren sowie diese zeitnah und fachgerecht entsorgen.

  - Kritischen Lithium-Ionen-Akku in einen Quarantänebehälter mit Gas-Management (Tasche, Box oder Eimer mit Druckentlastung) geben und mit Vermiculit oder Sand überdecken. Diese schützen vor der Brandausbreitung, jedoch nicht vor der Freisetzung von Gefahrstoffen!

Maßnahmen für das weitere Vorgehen / Havarie-Management mit der kritischen LIB durch das Unternehmen.

Es ist betrieblich festzulegen:

  - Wer kümmert sich weiter um den Lithium-Ionen-Akku z.B. in der Zentrale / im Lager?

  - Wie ist der Quarantäneplatz gestaltet? (Außenbereich, Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien, keine Gefährdung für Mitarbeitende und Umgebung, Brandmelder, …)

  - Wie lange soll die Quarantäne dauern? (aktueller Erfahrungswert: mindestens 48 h, jedoch auch Angaben des 
Herstellers einfordern!)

  - Wer prüft den Lithium-Ionen-Akku nach der Quarantäne?

  - Wer gibt ihn wieder zur Verwendung frei?

  - Wer entsorgt den defekten Lithium-Ionen-Akku fachgerecht?

5

Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

6

Instandhaltung – Prüfung

Hersteller oder Fachfirma für die Reparatur beauftragen.

Zum Ablauf bei Leasing-Geräten beim „Dienstanbieter“ nachfragen.

Umgang mit kritischen Lithium-Ionen-Batterien und Entsorgung im Vorfeld klären bzw. festlegen,

z. B.:

Defekte, beschädigte oder verformte Lithium-Ionen-Akkus feuerfest umhüllen (z. B. von Sand umschlossen im Metalleimer, besser zertifiziertes Behältnis) und diese möglichst im Außenbereich aufbewahren sowie diese zeitnah und fachgerecht entsorgen.

Gut zu wissen / Ergänzende Info:

Havarien von Lithium-Ionen-Akkus (Lithium-Ionen-Batterien) können zeitverzögert auftreten. Eine heruntergefallene 
Lithium-Ionen-Batterie kann sich also auch mehrere Tage nach dem Sturz selbst entzünden.

Selbst eine gelöschte Lithium-Ionen-Batterie kann zeitverzögert und spontan wieder durchzünden. Auch hier ist ein 
Zeitraum von mehreren Tagen aus der Praxis bekannt.