| Firma: Arbeitsbereich: Versuchslabor Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Analytik Tätigkeit: Laborversuche | Stand: B006 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Aceton, Dimethylketon, 2-Propanon |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | Acetondämpfe wirken reizend auf die Schleimhäute Hautkontakt führt zur Entfettung und Reizung der Haut Spritzer im Auge können Hornhautschäden verursachen Bei hohen Konzentrationen ist narkotische Wirkung möglich Dämpfe sind schwerer als Luft (sinken zu Boden) und sind leicht entzündbar |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Stets unter dem Abzug arbeiten Schutzbrille mit Seitenschutz tragen Beim Um- und Abfüllen Schutzhandschuhe tragen Aceton von heißen Teilen und offenen Flammen fernhalten Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen u. Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher benutzen; Vorgesetzten informieren Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Spritzer im Auge mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen; danach sofort die Sanitätsstelle/Augenarzt aufsuchen Benetzte Haut mit Wasser und Seife reinigen, anschließend Hautschutz- mittel benutzen. Notruf |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Gebrauchtes, verunreinigtes Aceton in selbstschließenden Behälter füllen Volle Sammelbehälter abholen lassen, Tel.: |  |  |  |  |