| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Kesselhaus Tätigkeit: Wechsel des Vorratsbehälters | Stand: B089 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Levoxin 15 (15% Hydrazinlösung in Wasser) |  |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Kann Krebs erzeugen und beim Hautkontakt Allergien auslösen - Giftig beim Verschlucken, beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut - Hydrazin wirkt stark haut- und schleimhautreizend und verursacht Verätzungen bei längerem Hautkontakt - Bei Raumtemperatur Zersetzung in Wasserstoff und Ammoniak möglich - Gefährliche Reaktionen mit Schwermetallionen und Oxidationsmitteln |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Tätigkeiten mit Levoxin Korbbrille und Gummihandschuhe tragen - Vorratsbehälter dicht geschlossen halten und an kühlem, gut gelüftetem Ort aufbewahren - Levoxin nur an der dafür vorgesehenen geschlossenen Umfüll- und Dosieranlage einsetzen - Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an mit Levoxin verunreinigten Anlagenteilen dürfen nur mit schriftlicher Erlaubnis durchgeführt werden - Durch Levoxin verunreinigte Arbeitsmittel nach Beendigung der Arbeiten mit viel Wasser reinigen - Werdende Mütter dürfen nicht mit Levoxin umgehen - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |  |
|  | - Im Brandfall Gefahrenbereich verlassen, den Vorgesetzten informieren - Kleine Brände mit Wasser löschen - Verschüttetes Levoxin mit Wasser auf ca. 1 % verdünnen und anschließend mit Chlorbleichlauge oxidieren. Es entstehen Stickstoff, Wasser und Kochsalz - Bei Leckagen oder unklaren Verhältnissen immer Atemschutz (Filtergeräte mit Filtertyp K) verwenden Notruf: |  |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ca. 15 Minuten mit Wasser spülen. Augenarzt konsultieren - Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen - Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen - Nach Einatmen Verletzten an frische Luft bringen. Evtl. Sauerstoff inhalieren lassen - Nach Verschlucken Mund sofort kräftig mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. Arzt konsultieren Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | - Abfälle und Rückstände, die Levoxin enthalten können, nur in die dafür vorgesehenen geschlossenen Behälter entsorgen |  |  |  |  |  |