| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GefStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss an die Betriebsverhältnisse angepasst werden. Muster-Text: BG ETEM Arbeitsplatz: Lötarbeitsplätze Tätigkeit: Hartlöten unter Verwendung von Flussmitteln | Stand: B245 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| Flussmittel enthält komplexes Fluoroborat Produktname: |  |  |  |  |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | - Flussmittel ist beim Verschlucken gesundheitsschädlich. - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. - Beim Erhitzen und gleichzeitigem Kontakt mit Säure bildet sich Flusssäure. |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - Vor Arbeitsbeginn Absauganlage einschalten. Wirksamkeit der Absauganlage prüfen, Schäden umgehend instandsetzen lassen - Schutzbrille tragen. - Hautkontakt vermeiden - Flussmittel nicht mit den Händen berühren: Schutzhandschuhe - Beschmutzte oder durchfeuchtete Kleidung sofort wechseln. Mit verschmutzten Händen nie Mund, Nase, Augen berühren. - Hautschutzplan beachten - Vor Pausen und nach Arbeitsende Hände mit warmem Wasser und Hautreinigungsmittel reinigen. Nach Arbeitsende Hautpflegemittel auftragen. - Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken und keine Lebensmittel aufbewahren. - Am Arbeitsplatz nicht rauchen. - Brennbare Stoffe vom Arbeitsplatz entfernen. - Unbenutzte Geräte abstellen, unbenutzte elektrifizierte Geräte vom Netz trennen. - Anlage in regelmäßigen Abständen reinigen: Siehe Wartungsintervalle Anleitung. |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | - Werkstattmeister bzw. Hausmeister informieren. - Verschüttetes Flussmittel mit Papier und sauberen Tüchern aufnehmen. - Im Brandfall nur mit bereitgestelltem Löschmittel löschen. Notruf: |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | - Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen. - Bei Hautkontakt mit viel Wasser spülen. - Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen (Augendusche/Spülflasche). Notruf: |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Abfälle in besonders gekennzeichneten Behältern sammeln. Die Entsorgung als Sonderabfall erfolgt durch |  |  |  |