| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Lötarbeitsplätze Tätigkeit: Hartlöten unter Verwendung von Flussmitteln | Stand: B245 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Flussmittel enthält komplexes Fluoroborat Produktname: |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Flussmittel ist beim Verschlucken gesundheitsschädlich. ‒ Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. ‒ Beim Erhitzen und gleichzeitigem Kontakt mit Säure bildet sich Flusssäure. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Vor Arbeitsbeginn Absauganlage einschalten. Wirksamkeit der Absauganlage prüfen, Schäden umgehend instandsetzen lassen ‒ Schutzbrille tragen. ‒ Hautkontakt vermeiden ‒ Flussmittel nicht mit den Händen berühren: Schutzhandschuhe ‒ Beschmutzte oder durchfeuchtete Kleidung sofort wechseln. Mit verschmutzten Händen nie Mund, Nase, Augen berühren. ‒ Hautschutzplan beachten ‒ Vor Pausen und nach Arbeitsende Hände mit warmem Wasser und Hautreinigungsmittel reinigen. Nach Arbeitsende Hautpflegemittel auftragen. ‒ Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken und keine Lebensmittel aufbewahren. ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen. ‒ Brennbare Stoffe vom Arbeitsplatz entfernen. ‒ Unbenutzte Geräte abstellen, unbenutzte elektrifizierte Geräte vom Netz trennen. ‒ Anlage in regelmäßigen Abständen reinigen: Siehe Wartungsintervalle Anleitung. |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Werkstattmeister bzw. Hausmeister informieren. ‒ Verschüttetes Flussmittel mit Papier und sauberen Tüchern aufnehmen. ‒ Im Brandfall nur mit bereitgestelltem Löschmittel löschen. Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen. ‒ Bei Hautkontakt mit viel Wasser spülen. ‒ Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen (Augendusche/Spülflasche). Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Abfälle in besonders gekennzeichneten Behältern sammeln. Die Entsorgung als Sonderabfall erfolgt durch Datum: Unterschrift: |  |  |  |