| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Kesselhaus Tätigkeit: Wechsel des Vorratsbehälters | Stand: B089 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Levoxin 15 (15% Hydrazinlösung in Wasser) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Kann Krebs erzeugen und beim Hautkontakt Allergien auslösen ‒ Giftig beim Verschlucken, beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut ‒ Hydrazin wirkt stark haut- und schleimhautreizend und verursacht Verätzungen bei längerem Hautkontakt ‒ Bei Raumtemperatur Zersetzung in Wasserstoff und Ammoniak möglich ‒ Gefährliche Reaktionen mit Schwermetallionen und Oxidationsmitteln |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Tätigkeiten mit Levoxin Korbbrille und Gummihandschuhe tragen ‒ Vorratsbehälter dicht geschlossen halten und an kühlem, gut gelüftetem Ort aufbewahren ‒ Levoxin nur an der dafür vorgesehenen geschlossenen Umfüll- und Dosieranlage einsetzen ‒ Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an mit Levoxin verunreinigten Anlagenteilen dürfen nur mit schriftlicher Erlaubnis durchgeführt werden ‒ Durch Levoxin verunreinigte Arbeitsmittel nach Beendigung der Arbeiten mit viel Wasser reinigen ‒ Werdende Mütter dürfen nicht mit Levoxin umgehen ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Im Brandfall Gefahrenbereich verlassen, den Vorgesetzten informieren ‒ Kleine Brände mit Wasser löschen ‒ Verschüttetes Levoxin mit Wasser auf ca. 1 % verdünnen und anschließend mit Chlorbleichlauge oxidieren. Es entstehen Stickstoff, Wasser und Kochsalz ‒ Bei Leckagen oder unklaren Verhältnissen immer Atemschutz (Filtergeräte mit Filtertyp K) verwenden Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ca. 15 Minuten mit Wasser spülen. Augenarzt konsultieren ‒ Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen ‒ Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen ‒ Nach Einatmen Verletzten an frische Luft bringen. Evtl. Sauerstoff inhalieren lassen ‒ Nach Verschlucken Mund sofort kräftig mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. Arzt konsultieren Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Abfälle und Rückstände, die Levoxin enthalten können, nur in die dafür vorgesehenen geschlossenen Behälter entsorgen Datum: Unterschrift: |  |  |  |