| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Punktverklebung | Stand: B063 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Atomkleber/Sekundenkleber |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | ‒ Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen ‒ Dämpfe können besonders bei niedriger Raumluftfeuchte die Augen und Schleimhäute reizen ‒ Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Vor Arbeitsbeginn mit eincremen ‒ Vor jeder Anwendung Schutzbrille aufsetzen ‒ Beim Verkleben von Flächen Schutzhandschuhe tragen ‒ Absaugung einschalten ‒ Für Raumluftfeuchte über 55% sorgen ‒ Kühl lagern ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Gefahrenbereich im Brandfall sofort verlassen ‒ Entstehungsbrände mit Pulver oder CO2 löschen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Augen: Mit viel Wasser spülen, Arzt unter Mitnahme des Sicherheitsdatenblattes sofort aufsuchen ‒ Haut: Benetzte Kleidung entfernen, gründlich mit Wasser und Seife waschen, rückfetten ‒ In jedem Falle Frau/Herrn informieren Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Ausgehärtete Reste sind Hausmüll ‒ Flüssige Klebstoffreste als Sondermüll Frau/Herrn übergeben Datum: Unterschrift: |  |  |  |