| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Laserschweißanlage Tätigkeit: Schweißen von Gestellen | Stand: B201 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |
| Arbeiten mit Laserstrahlung |  |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bei Lasern der Klassen 1M und 2M in Verbindung mit optischen Instrumenten sind Schäden des Auges möglich! Laser der Klassen 3R, 3B und 4 sind sehr gefährlich für Augen und Haut! Durch das Einwirken des Strahls auf gewisse Materialien können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden, Explosionen ausgelöst und Brände entfacht werden! |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Das Bedienpersonal muss im Umgang mit dem Laser unterwiesen sein! - Wenn die Strahlung nicht benötigt wird, Laser in "Stand by"-Modus bringen oder ausschalten! - Nur mit eingeschalteter interner Absaugung arbeiten. - Die Abschirmungen der Eingriffsöffnungen nicht verändern. - Hände nicht unmittelbar in den Laserstrahl halten. - Wer nicht direkt mit dem Laser arbeitet, hält Abstand zur Laserschweißanlage! - Reflexionen vermeiden, Hilfsmittel und Instrumente mit mattierter Oberfläche verwenden oder diese mit schwarzer Folie bekleben! - Filter sind gemäß den Wartungsintervallen vom Hersteller zu wechseln! - Regelmäßige Elektrische Prüfung durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen. - Auf den festen Sitz der Befestigung der Gasflasche zur Inertisierung achten. |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Störungen sofort den Laser abschalten. - Der Laserschutzbeauftragte ist umgehend zu informieren. - Arbeiten an der Laserschweißanlage oder Teilen dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden! Brandfall: Ruhe bewahren! Feuerwehr über 112 rufen! - Mitarbeiter warnen! Vorgesetzten informieren, ggf. Feueralarm auslösen! - Brand mit CO2- oder Schaumlöscher bekämpfen! Auf Selbstschutz achten! |  |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Laser abschalten! Verletzten bergen Erste Hilfe leisten Notruf: Ersthelfer: Unfall melden, Tel.-Nr.: __________ |  |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wartungsarbeiten dürfen nur von befähigten Personen durchgeführt werden! - Die Wartungsunterlagen des Herstellers sind zu beachten! |  |  |  |  |  |