| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Laserschweißanlage Tätigkeit: Schweißen von Gestellen | Stand: B201 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Arbeiten mit Laserstrahlung |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | Bei Lasern der Klassen 1M und 2M in Verbindung mit optischen Instrumenten sind Schäden des Auges möglich! Laser der Klassen 3R, 3B und 4 sind sehr gefährlich für Augen und Haut! Durch das Einwirken des Strahls auf gewisse Materialien können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden, Explosionen ausgelöst und Brände entfacht werden! |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Das Bedienpersonal muss im Umgang mit dem Laser unterwiesen sein! ‒ Wenn die Strahlung nicht benötigt wird, Laser in „Stand by“-Modus bringen oder ausschalten! ‒ Nur mit eingeschalteter interner Absaugung arbeiten. ‒ Die Abschirmungen der Eingriffsöffnungen nicht verändern. ‒ Hände nicht unmittelbar in den Laserstrahl halten. ‒ Wer nicht direkt mit dem Laser arbeitet, hält Abstand zur Laserschweißanlage! ‒ Reflexionen vermeiden, Hilfsmittel und Instrumente mit mattierter Oberfläche verwenden oder diese mit schwarzer Folie bekleben! ‒ Filter sind gemäß den Wartungsintervallen vom Hersteller zu wechseln! ‒ Regelmäßige Elektrische Prüfung durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen. ‒ Auf den festen Sitz der Befestigung der Gasflasche zur Inertisierung achten. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Bei Störungen sofort den Laser abschalten. ‒ Der Laserschutzbeauftragte ist umgehend zu informieren. ‒ Arbeiten an der Laserschweißanlage oder Teilen dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden! Brandfall: Ruhe bewahren! Feuerwehr über 112 rufen! ‒ Mitarbeiter warnen! Vorgesetzten informieren, ggf. Feueralarm auslösen! ‒ Brand mit CO2- oder Schaumlöscher bekämpfen! Auf Selbstschutz achten! |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Laser abschalten! Verletzten bergen ‒ Erste Hilfe leisten Notruf: Ersthelfer/-in: Unfall melden, Tel.-Nr.: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Wartungsarbeiten dürfen nur von befähigten Personen durchgeführt werden! Die Wartungsunterlagen des Herstellers sind zu beachten! |  |  |  |  |