| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B227 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff (KSS) ### Handelsname: |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Schwere Lungenschäden bei Eindringen in den Atemtrakt (falls zutreffend). ‒ Bildung explosionsfähiger/brennbarer Aerosol-Dampf-Luftgemische möglich. ‒ Hautkontakt beeinträchtigt die Schutzfunktion der Haut; langfristige Einwirkung kann zu Hauterkrankungen führen. ‒ Schon geringfügige Hautverletzungen, z. B. durch Späne oder Abrieb, erhöhen das Risiko einer KSS-bedingten Hauterkrankung. ‒ Das Abblasen KSS-benetzter Haut und Kleidung mit Druckluft kann Hautschäden verursachen. ‒ Das Abblasen von KSS-benetzter Kleidung reichert diese mit Sauerstoff an und erhöht so deren Brandrisiko. ‒ Das Einatmen von KSS-Dampf und -Aerosolen kann zu Schleimhaut- und/oder Atemwegsreizungen führen. ‒ Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich (falls zutreffend). ‒ Verschüttetes oder ausgelaufenes Konzentrat führt zu Rutschgefahr und kann Erdreich und Gewässer verunreinigen. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Vorhandene Schutzeinrichtungen verwenden, wie z. B. Absauganlagen. ‒ Hautkontakt auf ein Minimum beschränken, dazu gehören: ● Haut nie mit KSS reinigen, Hände nur mit sauberen Textil- oder Papiertüchern abtrocknen, ● gebrauchte Textil- oder Papiertücher, auch Putzlappen, nicht in die Kleidung stecken, ● Werkstücke, Maschinen, Haut oder Kleidung nicht mit Druckluft abblasen, ● KSS-durchtränkte Kleidung sofort wechseln. ‒ Zu Arbeitsbeginn, Pausen und Arbeitsende Schutzmaßnahmen nach Hautschutzplan durchführen. ‒ Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen, keine Lebensmittel aufbewahren. ‒ Keine Abfälle, wie z. B. Zigarettenkippen, Lebensmittel, Taschentücher, in den KSS-Kreislauf gelangen lassen. ‒ KSS nicht in die Kanalisation entsorgen. ‒ Zu entsorgende KSS dürfen nur in gekennzeichneten und geschlossenen Behältern gesammelt werden. |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Störungen, z. B. Ausfall der Absaugung, oder auffälligen Veränderungen des KSS, wie z. B. Aussehen, Geruch, Fremdöl, Vorgesetzte/-n informieren. ‒ Verschüttete/ausgelaufene KSS mit Bindemittel Typ aufnehmen, Schutzhandschuhe Typ tragen. ‒ Bei Auslaufen größerer KSS-Mengen Vorgesetzte/-n benachrichtigen. ‒ Im Brandfall Gefahrenbereich sofort verlassen, benachbarte Kollegen informieren und Vorgesetzte/-n benachrichtigen. Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Hautveränderungen, z. B. raue Haut, Juckreiz, Brennen, Bläschen, Schuppen, Schrunden, Vorgesetzte/-n und Betriebsarzt/-ärztin informieren. ‒ Hautverletzungen fachgerecht versorgen lassen. ‒ Nach Augenkontakt sofort mit fließendem Wasser spülen, Arzt aufsuchen. ‒ Oben genannte Ereignisse im Verbandbuch dokumentieren. Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Benutzte Putztücher in gekennzeichneten Behältern sammeln. ‒ Verwendete Bindemittel in gekennzeichneten Behälter geben. Datum: Unterschrift: |  |  |  |