| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. GefStoffV, TRGS 555 und BioStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B228 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| ###### wassergemischter Kühlschmierstoff (KSS), Konzentrationsbereich: ________ % ###### Handelsname: _________________________ |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  | - Hautkontakt beeinträchtigt die Schutzfunktion der Haut: - langfristige Einwirkung kann zu Hauterkrankungen führen, - bereits kurzzeitige Einwirkung kann zu Sensibilisierungen führen. - Schon geringfügige Hautverletzungen, z.B. durch Späne oder Abrieb, erhöhen das Risiko einer KSS-bedingten Hauterkrankung und der Aufnahme des KSS in den menschlichen Körper. - Das Abblasen KSS-benetzter Haut mit Druckluft kann Hautschäden verursachen. - Das Abblasen von KSS-benetzter Kleidung reichert diese mit Sauerstoff an und erhöht so deren Brandrisiko. - Das Einatmen von KSS-Dampf und -Aerosolen kann zu Schleimhaut- und/oder Atemwegsreizungen führen. - Mikroorganismen können zu Infektionen oder zu allergischen Erkrankungen führen, z.B. bei geschädigter Haut oder beim Einatmen. - Verschütteter oder ausgelaufener KSS verursacht eine Rutschgefahr und kann Erdreich und Gewässer verunreinigen. |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Vorhandene Schutzeinrichtungen verwenden, wie z.B. Absauganlagen. - Hautkontakt auf ein Minimum beschränken, dazu gehören: - Haut nie mit KSS reinigen, Hände nur mit sauberen Textil- oder Papiertüchern abtrocknen, - gebrauchte Textil- oder Papiertücher, auch Putzlappen, nicht in die Kleidung stecken, - Werkstücke, Maschinen, Haut oder Kleidung nicht mit Druckluft abblasen, - KSS-durchtränkte Kleidung sofort wechseln. - Zu Arbeitsbeginn, Pausen und Arbeitsende Schutzmaßnahmen nach Hautschutzplan durchführen. - Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen, keine Lebensmittel aufbewahren. - Keine Abfälle, wie z.B. Zigarettenkippen, Lebensmittel, Taschentücher, in den KSS-Kreislauf gelangen lassen. - KSS nicht in die Kanalisation entsorgen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Störungen, z.B. Ausfall der Absaugung, oder auffälligen Veränderungen des KSS, wie z.B. Aussehen, Geruch, Fremdöl, den Vorgesetzte/-n informieren. - Verschüttete/ausgelaufene KSS mit Bindemittel Typ ___________________ aufnehmen, Schutzhandschuhe Typ ______________________ tragen. - Bei Auslaufen größerer KSS-Mengen Vorgesetzte/-n benachrichtigen. Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Hautveränderungen, z.B. raue Haut, Juckreiz, Brennen, Bläschen, Schuppen, Schrunden, Vorgesetzte/-n und Betriebsarzt/-ärztin informieren. - Hautverletzungen fachgerecht versorgen lassen. - Nach Augenkontakt sofort mit fließendem Wasser spülen, Arzt aufsuchen. - Oben genannte Ereignisse im Verbandbuch dokumentieren. - Ersthelfer: _________________________ , _________________________ , _________________________ Notruf |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Zu entsorgende KSS dürfen nur in gekennzeichneten Behältern gesammelt werden. - Benutzte Putztücher in gekennzeichneten Behältern sammeln. - Verwendete Bindemittel in gekennzeichneten Behälter geben. |  |  |  |  |