| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GefStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss an die Betriebsverhältnisse angepasst werden. Muster-Text: BG ETEM Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B237 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| Additive Fertigung – Cobalthaltiges Pulver z.B. Cobalt Chrom, 316L, ) |  |  |  |  |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | - Einatmen oder Verschlucken kann zu Gesundheitsschäden führen (H302). - Kann allergische Hautreaktionen verursachen (H317). - Verursacht schwere Augenreizung (H319). - Kann beim Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen (H334). - Kann vermutlich genetische Defekte verursachen (H341). - Kann Krebs erzeugen (H350). - Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen (H360F). - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung (H413). - Kann brennbare Staubkonzentrationen in der Luft bilden. |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - Absauganlage verwenden, falls vorhanden! - Nur elektrostatisch ableitfähige Behälter verwenden! - Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten! - Gebinde nicht offenstehen lassen (P404)! - Beim Ab- und Umfüllen bzw. beim Mischen Staubentwicklung vermeiden! - Lagerbedingungen beachten – Vorratsmenge am Arbeitsplatz: ( )! - Reaktionsfähige Stoffe fernhalten! - Von Zündquellen fernhalten (P210)! - Staubablagerung und -aufwirbelung vermeiden und sofort entfernen (P273)! - Feucht reinigen oder saugen (z. B. mit ex-geschützten Industriestaubsaugern oder Nassabscheidern)! - Nicht Essen, Trinken, Rauchen! - Einatmen von Stäuben vermeiden! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden (P260)! - Hautschutzplan beachten! - Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren. Arbeitskleidung nicht ausschütteln oder abblasen! - Persönliche Schutzausrüstung (Gestellbrille mit Seitenschutz ( ), Schutzhandschuhe ( ), Atemschutz P3/ FFP3 ( ), staubdichte Kleidung) (P280)! |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | - Gefahrenbereich räumen und absperren. - Vorgesetzten informieren. - Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem Produkt immer persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille und Schutzhandschuhe Typ bitte eintragen) tragen. - Verschüttetes Pulver immer sofort unter Staubvermeidung aufnehmen und entsorgen. Vorsicht - Rutschgefahr bei verschüttetem Pulver und durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt. - Geeignetes Löschmittel verwenden (Sonderlöschpulver für die Brandklasse D, z.B. Metallbrandlöschpulver). Auf keinen Fall Wasser, Kohlendioxid oder Schaum verwenden. Telefonnummer im Gefahrenfall: |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | - Augenkontakt: Sofort das Auge mind. 10 Minuten (Zeit ggf. anpassen) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen. - Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife reinigen. Verunreinigte Kleidung bei Bedarf wechseln. - Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Wasser in kleinen Schlucken trinken. - Einatmen: Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen und beaufsichtigen. Falls erforderlich in ärztliche Behandlung begeben. Notruf: |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Stoff/Produkt-Abfälle zur Entsorgung sammeln in: |  |  |  |