| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GefStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss an die Betriebsverhältnisse angepasst werden. Muster-Text: BG ETEM Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B238 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| Additive Fertigung – Eisenhaltiges Pulver (z.B. 316L, ) |  |  |  |  |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | - Einatmen oder Verschlucken kann zu Gesundheitsschäden führen. - Kann die Atemwege, Magen-Darm-Trakt, Augen und Haut reizen. - Entzündbarer Feststoff (H228). - Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten (H252). - Bildung explosionsfähiger Staub-Luft-Gemische möglich. - Reagiert mit starken Oxidationsmitteln und Säuren unter heftiger Wärmeentwicklung. |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - Bei Stäuben Absaugung einschalten und in ihrem Wirkungsbereich arbeiten! - Nur elektrostatisch ableitfähige Behälter verwenden (P240)! - Explosionsgeschützte elektrische/ Lüftungs-/ Beleuchtungsgeräte verwenden (P241)! - Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten! - Lagerbedingungen beachten – Vorratsmenge am Arbeitsplatz: ( )! - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren (P403)! - Gebinde nicht offenstehen lassen! - Beim Ab- und Umfüllen bzw. beim Mischen Staubentwicklung vermeiden! - Auf Trockenheit achten, nur trockene Hilfsmittel verwenden! - Reaktionsfähige Stoffe fernhalten! - Von Zündquellen fernhalten (P210) und kühl halten (P235)! - Staubablagerung und -aufwirbelung vermeiden und sofort entfernen (z. B. mit ex-geschützten Industriestaubsaugern oder Nassabscheidern)! - Nicht Essen, Trinken, Rauchen! - Einatmen von Stäuben vermeiden! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! - Hautschutzplan beachten! - Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Arbeitskleidung nicht ausschütteln oder abblasen! - Persönliche Schutzausrüstung (Gestellbrille mit Seitenschutz ( ), Schutzhandschuhe ( ), Atemschutz P3/ FFP3 ( ), staubdichte, antistatische und flammhemmende Kleidung, ableitfähige Schutzschuhe) (P280)! |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | - Gefahrenbereich räumen und absperren. - Vorgesetzten informieren. - Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem Produkt immer persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Schutzhandschuhe , ggfs. Atemschutz) tragen. - Unter Staubvermeidung mit Industriestaubsauger oder Kehrsaugmaschine aufnehmen und entsorgen. - Geeignetes Löschmittel verwenden (Sonderlöschpulver für die Brandklasse D (z.B. Metallbrandlöschpulver). Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen. Telefonnummer im Gefahrenfall: |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | - Augenkontakt: Sofort das Auge mind. 10 Minuten (Zeit ggf. anpassen) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen. - Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife reinigen. Verunreinigte Kleidung bei Bedarf wechseln. - Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Wasser in kleinen Schlucken trinken. - Einatmen: Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. Falls erforderlich in ärztliche Behandlung begeben. Notruf: |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Stoff/Produkt-Abfälle zur Entsorgung sammeln in: |  |  |  |