| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GefStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss an die Betriebsverhältnisse angepasst werden. Muster-Text: BG ETEM Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B239 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Additive Fertigung – Nickelhaltiges Pulver (z.B. Inconel 625, Inconel 718, 316L, ) |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  | - Kann allergische Hautreaktionen verursachen (H317). - Kann vermutlich Krebs erzeugen (H351). - Schädigt bei Einatmen die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition (H372). - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung (H412). - Kann brennbare Staubkonzentrationen in der Luft bilden. |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Absauganlage verwenden, falls vorhanden! - Räumliche Trennung sowie Kennzeichnung der Arbeitsplätze! - Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten! - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen! - Lagerbedingungen beachten – Vorratsmenge am Arbeitsplatz: ( )! - Gebinde nicht offenstehen lassen! - Reaktionsfähige Stoffe fernhalten! - Beim Ab- und Umfüllen bzw. beim Mischen Staubentwicklung vermeiden! - Staubablagerung und -aufwirbelung vermeiden und sofort entfernen! - Feucht reinigen oder saugen! - Separate Putzlappen und Reinigungstücher für Haut und Maschinen oder Geräte verwenden! - Staub nicht einatmen (P260)! - Nicht Essen, Trinken, Rauchen! - Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! - Hautschutzplan beachten! - Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Arbeitskleidung nicht ausschütteln oder abblasen! - Kontaminierte Arbeitskleidung im Betrieb lassen. Benetzte/verunreinigte Kleidung sofort wechseln! Verschmutzte Arbeitskleidung sofort wechseln! - Persönliche Schutzausrüstung (Gestellbrille mit Seitenschutz ( ), Schutzhandschuhe ( ), Atemschutz Partikelfilter P3/FFP3 ( ), staubdichte Schutzkleidung) (P280)! |  |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Gefahrenbereich räumen und absperren. - Vorgesetzten informieren. - Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem Produkt immer persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz, Schutzbrille, Handschuhe ) tragen. - Geeignetes Löschmittel verwenden (Sonderlöschpulver für die Brandklasse D (z.B. Metallbrandlöschpulver). - Auf Selbstentzündung achten! Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe (z.B. giftiger Metalloxidrauch). - Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen. - Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation verhindern. Telefonnummer im Gefahrenfall: |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Augenkontakt: Sofort das Auge mind. 10 Minuten (Zeit ggf. anpassen) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen. - Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen; persönliche Schutzausrüstung tragen. Haut mit viel Wasser spülen. - Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Wasser in kleinen Schlucken trinken. - Einatmen: Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen und beaufsichtigen. Falls erforderlich in ärztliche Behandlung begeben. Notruf: |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Stoff/Produkt-Abfälle zur Entsorgung sammeln in: |  |  |  |  |