| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GefStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss an die Betriebsverhältnisse angepasst werden. Muster-Text: BG ETEM Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B240 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| Additive Fertigung – Titanhaltiges Pulver (z.B. Ti-6Al-4V ) |  |  |  |  |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | - Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. - Kann brennbare Staubkonzentrationen in der Luft bilden. - Stäube von brennbaren Festkörpern können explosionsfähig sein, auch wenn es sich nicht um gefährliche Stoffe handelt. - Endzündbarer Feststoff (H228). - In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase (H261). |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - Absauganlage verwenden, falls vorhanden! - Nur elektrostatisch ableitfähige Behälter verwenden (P240)! - Explosionsgeschützte elektrische/ Lüftungs-/ Beleuchtungsgeräte verwenden (P241)! - Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten! - Lagerbedingungen beachten – Vorratsmenge am Arbeitsplatz: ( )! - Gebinde nicht offenstehen lassen! Beim Ab- und Umfüllen bzw. beim Mischen Staubentwicklung vermeiden! - Reaktionsfähige Stoffe fernhalten! - Von Zündquellen fernhalten (P210)! - Auf Trockenheit achten, nur trockene Hilfsmittel verwenden! - Staubablagerung und -aufwirbelung vermeiden und sofort entfernen! - Behälter für Putztücher am Arbeitsplatz täglich vor Arbeitsschluss leeren! - Nicht Essen, Trinken, Rauchen! - Einatmen von Stäuben vermeiden! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! - Hautschutzplan beachten! - Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! - Persönliche Schutzausrüstung (Gestellbrille mit Seitenschutz ( ), Schutzhandschuhe ( ), Atemschutz P3/FFP3 ( ), staubdichte, antistatische und flammhemmende Kleidung, ableitfähige Schutzschuhe) (P280)! |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | - Gefahrenbereich räumen und absperren. - Vorgesetzten informieren. - Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem Produkt immer persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille und Schutzhandschuhe ) tragen. - Unter Staubvermeidung mit ex-geschütztem Industriestaubsauger oder Kehrsaugmaschine aufnehmen und entsorgen. - Ausgelaufenes/verschüttetes Produkt aufnehmen und fachgerecht entsorgen! Achtung – Auf keinen Fall mit Wasser in Berührung bringen (Explosionsgefahr). - Geeignetes Löschmittel verwenden (Sonderlöschpulver für die Brandklasse D (z.B. Metallbrandlöschpulver). Auf keinen Fall Wasser, Kohlendioxid oder Schaum verwenden. - Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen Telefonnummer im Gefahrenfall: |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | - Augenkontakt: Sofort das Auge mind. 10 Minuten (Zeit ggf. anpassen) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen. - Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife reinigen. Verunreinigte Kleidung bei Bedarf wechseln. - Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Nicht trinken! - Einatmen: Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen und beaufsichtigen. Falls erforderlich in ärztliche Behandlung begeben. Notruf: |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Stoff/Produkt-Abfälle zur Entsorgung sammeln in: |  |  |  |