| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B235 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |
| Additive Fertigung – Poly-Jet-Modelling |  |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen an bewegte Maschinenteile, wie Druckkopf, Bauplattform und Antriebsteile - Augen – und Hautgefährdung durch UV-Strahlung der UV-Lampe - Wird eine Quecksilberdampflampe verwendet, enthält diese giftiges Quecksilber und es kann Ozon entstehen. - Heiße Oberflächen (Druckkopf und UV-Lampen-Einheit) - Lösemitteldämpfe (Bei Reinigungsarbeiten) - Unausgehärtetes Druckmaterial / Harz - Umgang mit verdünnter Natronlauge |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Maschine nur bestimmungsgemäß verwenden (Bedienungsanleitungen beachten)! - Schutzeinrichtungen und Maschinenverkleidungen regelmäßig auf Vollständigkeit und Funktionssicherheit überprüfen. Sichtprüfung vor Inbetriebnahme! - Die Hinweise des Herstellers ( ) beim Umgang mit den Kartuschen, die das unausgehärtete Druckmaterial beinhalten, beachten! - Ess-, Trink- und Rauchverbot im gesamten Arbeitsbereich beachten! - Der Kontakt zu Gefahrstoffen (z.B. unausgehärtetem Druckmaterial/Harz, Lösemittel etc.) vermeiden. Geeignete persönliche Schutzausrüstung ( ) tragen! - Bei Reinigungsarbeiten sparsam mit dem Lösemittel umgehen! - Für das Sammeln, das Aufbewahren und den Transport von lösemittelhaltigem oder mit gefährlichen Stoffen verunreinigtem Putzmaterial dicht schließende Behälter ( ) verwenden! - Druckmaterial-Abfälle entsprechend der Vorgaben ( ) verpacken und entsorgen. Hautkontakt vermeiden! - Hautschutzplan beachten. Das zur Verfügung gestellte Hautschutz- und Hautpflegemittel verwenden! - Bei Hautkontakt mit dem unausgehärtetem Druckmaterial die betroffene Stelle mit Wasser und Seife reinigen. Kontaminierte Kleidung ist unverzüglich zu wechseln! - Beim Entfernen des Stützmaterials mittels verdünnter Natronlauge eine Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe (z. B. Nitril-Handschuhe ( ) tragen! |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | - Not-Halt betätigen – je nach Art der Störung Gefahrenbereich räumen und absperren. - Vorgesetzten / Verantwortlichen informieren. - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. - Bei Leckage des Druckmaterial-Behälters Hautkontakt vermeiden. Kleidung die mit unausgehärtetem Druckmaterial kontaminiert wird, ist unverzüglich zu wechseln. - Im Falle eines Lampenbruches die Vorkehrungen für die fachgerechte Entsorgung beachten ( ) und für ausreichende Durchlüftung des Arbeitsbereiches sorgen. |  |  |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetzen informieren - Maschine abschalten (Not-Halt betätigen) - Verletzten bergen - Erste Hilfe leisten Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |  |
|  | - Maschine zum Arbeitsende reinigen. - Mängel an der Maschine dem Vorgesetzten / Verantwortlichen melden. - Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen durchführen lassen. - Prüf- und Wartungsintervalle beachten. |  |  |  |  |  |