ds

| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B235 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |
| Additive Fertigung – Laser-Strahlschmelzen |  |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen an bewegte Maschinenteile, wie Bauplattform und Antriebsteile - Augen – und Hautgefährdung durch Laserstrahlung - Heiße Oberflächen (Arbeitsraum und Werkstück) - Unkontrolliertes Ausströmen von Schutzgas - Verpuffungs- und Explosionsgefahr durch pulverförmiges Ausgangsmaterial (Metallpulver z. B. Titan, Aluminium, Metalllegierungen / Kunststoffpulver) - Inhalative/dermale Exposition gegenüber Kleinstpartikeln - Karzinogenen (krebserzeugenden) Stoffen z. B. Chrom/Nickel-/Cobaltstäube - Exotherme Reaktionen zwischen den unterschiedlichen reaktiven Ausgangwerkstoffen (Beispiel: Aluminium und Eisenoxid) im Rahmen des Materialwechsels. |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Durch den Hersteller bereits montierte Kapselungen oder Absaugungsvorrichtungen benutzen! Die Wirksamkeit der Absaugmaßnahmen regelmäßig überprüfen! - Schutzeinrichtungen und Maschinenverkleidungen regelmäßig auf Vollständigkeit und Funktionssicherheit überprüfen! Sichtprüfung vor Inbetriebnahme! - Nur elektrostatisch ableitfähige Behälter und geschlossene Systeme (Glovebox, geschlossener Container ) zum Materialhandling verwenden! - Maschine nur bestimmungsgemäß verwenden (Bedienungsanleitungen beachten)! - Nach dem Anhalten der Anlage den Arbeitsraum und das Werkstück erst nach einem ausreichenden Zeitraum (siehe Bedienungsanleitung) direkt berühren! Bei der Handhabung heißer Bauteile geeignete Arbeitsmittel (z. B. Greifwerkzeuge) und/ oder Schutzhandschuhe tragen ( )! - Staubablagerung und -aufwirbelung vermeiden! Staubablagerungen sofort entfernen! Von Zündquellen fernhalten! Den Arbeitsbereich regelmäßig feucht reinigen oder saugen (ggf. mit ex-geschützten Industriestaubsaugern oder Nassabscheidern)! - Ess-, Trink- und Rauchverbot im gesamten Arbeitsbereich beachten! - Hautschutzplan beachten! Die zur Verfügung gestellten Hautschutz- und Hautpflegemittel verwenden! - Verwendung geeigneter PSA (Gestellbrille mit Seitenschutz, ableitfähige Arbeits-/Schutzkleidung inklusive ableitfähigen Schuhen und Schutzhandschuhen, Atemschutz ) für das manuelle Handling des Pulvers! - Schnittschutzhandschuhe/mechanische Schutzhandschuhe ( ) bei der Handhabung von Bauteilen tragen! - Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Verschmutzte Arbeitskleidung sofort wechseln. Die Reinigung erfolgt durch den Betrieb! |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | - Not-Halt betätigen – je nach Art der Störung Gefahrenbereich räumen und absperren - Vorgesetzten / Verantwortlichen informieren - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. |  |  |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetzen informieren - Maschine abschalten (Not-Halt betätigen) - Verletzten bergen - Erste Hilfe leisten Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |  |
|  | - Maschine zum Arbeitsende reinigen. - Mängel an der Maschine dem Vorgesetzten / Verantwortlichen melden. - Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen durchführen lassen. - Prüf- und Wartungsintervalle beachten. - Bei Filterwechsel entsprechende Betriebsanweisung beachten. |  |  |  |  |  |