| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B236 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Additive Fertigung – Aluminiumhaltiges Pulver (z. B. AlSi10Mg, ) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. ‒ Brand- und Explosionsgefährdung (Staubkonzentrationen in der Luft). ‒ Endzündbarer Feststoff (H228). ‒ In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase (H261). |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Absauganlage verwenden, falls vorhanden! ‒ Nur elektrostatisch ableitfähige Behälter verwenden! ‒ Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten! ‒ Gebinde nicht offenstehen lassen (P404)! Beim Ab- und Umfüllen bzw. beim Mischen Staubentwicklung vermeiden! ‒ Lagerbedingungen beachten – Vorratsmenge am Arbeitsplatz: ( )! ‒ Reaktionsfähige Stoffe fernhalten! ‒ Staubablagerung und -aufwirbelung vermeiden und sofort entfernen (P273)! ‒ Behälter für Putztücher am Arbeitsplatz täglich vor Arbeitsschluss leeren! ‒ Auf Trockenheit achten, nur trockene Hilfsmittel verwenden (P402)! ‒ Von Zündquellen fernhalten (P210)! ‒ Nicht Essen, Trinken, Rauchen! ‒ Einatmen von Stäuben vermeiden! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden (P260)! ‒ Hautschutzplan beachten! ‒ Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! ‒ Persönliche Schutzausrüstung (Gestellbrille mit Seitenschutz ( ), Schutzhandschuhe ( ), Atemschutz P3/ FFP3 ( ), staubdichte, antistatische und flammhemmende Kleidung, ableitfähige Schutzschuhe) (P280)! |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Gefahrenbereich räumen und absperren. ‒ Vorgesetzten informieren. ‒ Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem Produkt immer persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz, Schutzbrille, Handschuhe ) tragen. ‒ Ausgelaufenes/verschüttetes Produkt aufnehmen und fachgerecht entsorgen! Achtung – Auf keinen Fall mit Wasser in Berührung bringen (Explosionsgefahr). ‒ Geeignetes Löschmittel verwenden (Sonderlöschpulver für die Brandklasse D (z. B. Metallbrandlöschpulver). Auf keinen Fall Wasser, Kohlendioxid oder Schaum verwenden. Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Augenkontakt: Sofort das Auge mind. 10 Minuten (Zeit ggf. anpassen) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen. ‒ Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung bei Bedarf wechseln, betroffene Hautstellen reinigen. ‒ Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Wasser in kleinen Schlucken trinken. ‒ Einatmen: Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen und beaufsichtigen. Falls erforderlich in ärztliche Behandlung begeben. Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nicht im Ausguss oder in der Mülltonne entsorgen. Stoff/Produkt-Abfälle zur Entsorgung sammeln in: Datum: Unterschrift: |  |  |  |