| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Reinigen von 3D-Werkstücken im Washer | Stand: B246 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Additive Fertigung – Isopropanol als Lösemittel im Washer, Produkt: |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar (Flammpunkt 12 °C). Bildung von explosionsfähigem Dampf-/Luft-Gemisch möglich. Verursacht schwere Augenreizung. Gefahr Gesundheitsgefährdung durch Dämpfe (z. B. Schläfrigkeit, Benommenheit). |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Für sehr gute Be- und Entlüftung des Arbeitsraumes sorgen. Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Bezeichnung/Farbe: ). Behälter eindeutig und dauerhaft kennzeichnen und dicht geschlossen halten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Beim Umfüllen oder Entleeren ist darauf zu achten, dass Behälter, Pumpen, Trichter geerdet sind. Von Zündquellen fernhalten (z. B. offenen Flammen und heißen Oberflächen) – nicht rauchen. Am Arbeitsplatz nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren, max. 20 kg. Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Wassernebel, alkoholbeständiger Schaum, Trockenlöschpulver, CO₂ Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. unbrennbares Aufsaugmaterial wie Sand, Kieselgur, Erde) aufnehmen. Schaltfunken vermeiden und gut lüften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen (Explosionsgefahr). Notruf 112 |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Mit Wasser abwaschen und abspülen. Augenkontakt: Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen. Verschlucken: Mund ausspülen. Erbrechen vermeiden. Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggfs. Arzt hinzuziehen. Kleiderkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor Wiederbenutzung waschen oder trocknen lassen. Ersthelfer Telefon |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter (Farbe: ) gefüllt werden. Diese Behälter sind geschlossen zu halten und täglich in die Sammelbehälter an einem gut gelüfteten Ort außerhalb des Labors zu entleeren. Datum Unterschrift |  |  |  |